Technická specifikace

Obchodní název/typ nabízených zařízení: …………………….

| Požadované parametry jednoho zařízení - aplikační FW |  | ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Velikost zařízení maximálně 2RU. |  |
| 2 | Montáž do racku o velikosti 19” včetně montážního kitu. |  |
| 3 | Redundantní napájení včetně podpory vyjmutí a výměny vadného zdroje za provozu tzv. „hot-swap“ |  |
| 4 | Porty na zařízení minimálně 4 x 25G/10G/1G SFP28/SFP+/SFP a 4 x 10G/1G RJ45 |  |
| 5 | Počet nových spojení za sekundu na vrstvě L4: minimálně 450 000 |  |
| 6 | Propustnost min. 35 Gbps pro L4 load balancing. |  |
| 7 | Počet požadavků za sekundu na vrstvě L7: minimálně 1 200 000 |  |
| 8 | Propustnost min. 25 Gbps pro L7 load balancing. |  |
| 9 | Propustnost HTTP dotazů za sekundu: minimálně 3 000 000 |  |
| 10 | Počet SSL spojení za sekundu při velikosti klíče 2048-bit (při použití 2K klíče): minimálně 25 000 |  |
| 11 | Počet nových SSL spojení za sekundu při použití ECDSA P-256 klíče: minimálně 12 000 |  |
| 12 | Minimální propustnost šifrování: 18 Gbps pro SSL |  |
| 13 | Počet součastných L4 spojení: minimálně 35 000 000 |  |
| 14 | Plnohodnotná proxy architektura. |  |
| 15 | Podpora Spanning Tree Protokolu (STP). |  |
| 16 | Podpora NAT/SNAT/PAT. |  |
| 17 | Podpora IPv6, IPv4/IPv6 gateway. |  |
| 18 | Správa prostřednictvím SNMPv3, MIB a MIB-II. |  |
| 19 | Možnost používat knihovny JavaScript třetích stran k úpravě a správě provozu. |  |
| 20 | Podpora IPSEC IKE v2. |  |
| 21 | Podpora redundance dvou a více zařízení v režimech Active-Active/Active-Standby s automatickou synchronizací konfigurace. |  |
| 22 | Podpora transparentního nasazení (TAP/SPAN). |  |
| 23 | Podpora agregace fyzických portů LACP. |  |
| 24 | Možnost virtualizace fyzických rozhraní pomocí IEEE 802.1Q. |  |
| 25 | Zakončení SSL spojení s šifrováním a s akcelerací v HW. |  |
| 26 | Podpora IP směrování. |  |
| 27 | Práce v režimu L2 bridge, L3 router, L3 one-arm, L3 in-line. |  |
| 28 | Minimálně 1x Out-of-Band Ethernet Management port a 1x Console. |  |
| 29 | Správa přes GUI a plnohodnotné CLI (SSH přístup s možností ověření uživatele heslem a certifikátem/klíčem) s ověřováním uživatelů a oprávnění proti externím službám (RADIUS/TACACS+, LDAP, AD, atd.). |  |
| 30 | Možnost přidat vlastní funkce pomocí skriptování – umožnění plnohodnotné manipulace a správy veškerého IP aplikačního provozu s cílem zachytit, zkontrolovat, transformovat a nasměrovat příchozí nebo odchozí provoz pomocí skriptovacího jazyka/syntaxe. |  |
| 31 | Podpora minimálně 1 000 oddělených routovacích oddílů pro podporu používání stejných IP rozsahů v různých částech interní sítě. |  |
| 32 | Podpora minimálně 500 oddělených konfiguračních oddílů (partitions) s možností přiřadit každý konfigurační objekt do specifického oddílu a zároveň omezit uživateli přístup jen do specifických oddílů. |  |
| 33 | Podpora alespoň 2 virtuálních instancí s vlastním OS na jedné HW platformě. |  |
| 34 | Podpora RBAC – různé uživatelské role. |  |
| 35 | Podpora tvorby clusteru v heterogenním prostředí (různé HW platformy nebo kombinace HW platformy a virtuální edice). |  |
| 36 | Možnost nabootovat do různých verzí OS zařízení. |  |
| 37 | Možnost aktivovat následující funkce na jedné HW platformě: |  |
|  | a) L4-7 loadbalancing, |  |
|  | b) ICSA certifikovaný Web aplikační firewall. |  |
| 38 | Podpora filtrování paketů. |  |
| 39 | Podpora QoS – markování, rate – limiting. |  |
| 40 | TCP optimalizace síťových flows např. při přístupu k aplikaci z mobilu. |  |
| 41 | Ukončení šifrovaného provozu SSL TLS 1.2, podpora TLS 1.3. |  |
| 42 | Dvoucestná SSL autentizace – serverový, klientský certifikát. |  |
| 43 | Podpora SSL certifikátů s elektronickým podpisem dle standardu SHA-2 s podporou TLS. |  |
| 44 | Podpora ECC a RSA certifikátů. |  |
| 45 | Podpora minimálně těchto šifrovacích algoritmů: AES 256, SHA256, RSA klíče minimálně o velikosti 4096bit. |  |
| 46 | Podpora validace intermediate certifikátu. |  |
| 47 | Práce s CRL a jeho automatická obnova. |  |
| 48 | Podpora vysokorychlostního granulárního logování / logování per aplikace na externí logovací systém bez vlivu na zatížení zařízení. |  |
| 49 | Možnost odeslání elektronické zprávy (e-mail) určené osobě při vzniku sledované události. |  |
| 50 | Podpora otevřeného API pro konfiguraci a automatizaci pro nástroje třetích stran. |  |
| 51 | Podpora SW utilit na troubleshooting např. tcpdump. |  |
| 52 | Podpora různých typů load-balancingu: |  |
|  | a) Kruhová metoda s vážením. |  |
|  | b) Podle aktualního počtu navázaných spojení. |  |
|  | c) Podle vah skupiny jednotlivých serverů. |  |
| 53 | Zajištění “session persistence” na základě IP adresy, HTTP cookie. |  |
| 54 | Podpora různých typů health monitoringu – ICMP, HTTP/HTTPS, HTTP/2. |  |
| 55 | Monitorování stavu a zátěže zdrojů/serverů: |  |
|  | a) Kontinuální monitorování nejen cílových serverů, ale i všech souvisejících aplikačních komponent. |  |
|  | b) Možnost kombinace (AND/M of N) více metod (např. ICMP, HTTP, TCP port). |  |
|  | c) Možnost definování intervalu pro monitorování (samostatný interval pro oba stavy UP/DOWN). |  |
| 56 | Podpora modifikace provozu: |  |
|  | a) Vložení/přepsání cookie. |  |
|  | b) Vložení/přepsání http hlavičky. |  |
|  | c) Modifikace URL. |  |
|  | d) Možnost vložit zdrojovou IP do L7 hlavičky. |  |
|  | e) Modifikace http obsahu. |  |
| 57 | Použití existující aplikační cookies k zajištění persistence spojení na server. |  |
| 58 | Možnost směrovat požadavky z určitého subnetu jen na určité servery. |  |
| 59 | Možnost mít v poolu nadefinované hot-standby servery v skupinách s různou prioritou. |  |
| 60 | Podpora balancingu jednotlivých HTTP požadavků v rámci jednoho navázaného klientského spojení (každý HTTP požadavek na jiný cílový server). |  |
| 61 | Podpora cachování a komprese HTTP per služba. |  |
| 62 | Podpora HTTP/2 směrem k uživateli i k serveru. |  |
| 63 | SSL Session a SSL Connection mirroring napříč vícero uzly ADC. |  |
| 64 | Podpora monitoringu o počtu připojených spojení, stavu poskytovaných služeb a připojených systémů. |  |
| 65 | Podpora monitoringu per specifická služba. |  |
| 66 | Podpora logování per aplikace na syslog server. |  |
| 67 | Webový aplikační firewall musí zajistit ochranu proti všem TOP 10 zranitelnostem dle metodiky OWASP dle https://owasp.org/www-project-top-ten/ včetně podpory pro AJAX/JSON XML/SOAP. |  |
| 68 | Webový aplikační firewall s implementovaným negativním i positivním bezpečnostním modelem. |  |
| 69 | Webový aplikační firewall s integrovaným XML firewallem. |  |
| 70 | Zařízení musí podporovat logování přístupů k webovým službám. |  |
| 71 | Aplikační firewall pro protokoly FTP a SMTP. |  |
| 72 | Možnost konfigurace Webového aplikačního firewallu za využití učícího se módu. |  |
| 73 | Automatické nahrávání a aplikování nových signatur od výrobce. |  |
| 74 | Automatická korelace zranitelností do jednoho incidentu. |  |
| 75 | Možnost vytvoření bezpečnostních politik způsobem hierarchie nadřízené a podřízené politiky. |  |
| 76 | Validace aplikačních flow pro webové aplikace. |  |
| 77 | Validace log-on parametrů. |  |
| 78 | Podpora CAPTCHA . |  |
| 79 | Detekce aktivity klávesnice a myši. |  |
| 80 | Možnost propojení WAF s externími skenery zranitelností webových aplikací pro automatickou tvorbu/úpravu bezpečnostních politik. |  |
| 81 | Možnost integrace na externí platformy SIEM pomocí logování na úrovni TCP dumpu – per aplikace bez dopadu na výkon platformy. |  |
| 82 | Ochrana proti Session High Jackingu pomocí jednoznačné identifikace prohlížeče uživatele a v případě vyhodnocení rizika vynucení provedení nějakého úkolu dle vlastností prohlížeče (“challenge”). |  |
| 83 | Podpora standardu PCI DSS 3.2 a možnost vytváření PCI reportů. |  |
| 84 | Podpora maskování/odstranění citlivých informací jako např. čísla kreditních karet. |  |
| 85 | Kontrola WebSocket provozu. |  |
| 86 | Podpora ICAP pro antivirovou kontrolu – pro SOAP a SMTP. |  |
| 87 | DoS a DDoS detekce a ochrana na L7. |  |
| 88 | Minimalizování „false positives“ pro DDoS pomocí detekce stresu chráněné aplikace – timeout, TCP reset a podobně. |  |
| 89 | Podpora různých DoS profilů per aplikace. |  |
| 90 | Rozpoznání legitimního provozu na silně vytížených URL, odlišení od DoS nebo DDoS útoku a tím zamezení blokování legitimních uživatelů. |  |
| 91 | Automatické nebo ruční „blacklistování“ IP adres, které se opakovaně snaží překonat zabezpečení nebo se vyznačují vysokou mírou nežádoucího provozu. |  |
| 92 | Podpora nastavení konkrétních bezpečnostních politik podle IP adresy, doménového jména a URI. |  |
| 93 | Podpora aplikační ochrany na úrovni URL. |  |
| 94 | Podpora visibility a reportingu per http request/response. |  |
| 95 | Blokování útočníků podle geolokace. |  |
| 96 | Automatické odlišení skutečných uživatelů od botnetů. |  |
| 97 | Ochrana proti automatizovanému provozu/útokům (BotNetům) nejen pomocí signatur, ale také pomocí aktivního zjišťování zda se jedná o browser vs. Bot (pomocí tzv. „challenge“, neboli úkolů, díky kterým WAF identifikuje Bot vs Uživatel). |  |
| 98 | Průběžná analýza stresu aplikace, analýza nestandardního chování tzv. behaviorální analýzy a vylaďování ochrany aplikace za pomocí uplatňování dynamických signatur. |  |
| 99 | Ochrana proti útoku typu Session Highjacking pomocí jednoznačné identifikace prohlížeče uživatele („fingerprintu“ webového prohlížeče). |  |
| 100 | Ochrana dat a přihlašovacích údajů proti malware během zadávání do citlivých polí formuláře na webové aplikaci šifrováním dat na aplikační vrstvě na straně klienta, jenž následně dekryptuje pouze WAF. |  |
| 101 | IP Reputační databáze aktualizovaná v reálném čase. |  |