Veřejná zakázka – Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu – pronájem minivanů/minibusů včetně řidičů pro přepravu delegátů neformálních Rad FAC Defence a Gymnich

Příloha F zadávací dokumentace Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění

| Pořadové číslo | Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění |  | Požadavek zadavatele | Hodnota nabízená dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Karoserie (typ vozidla): | MINIVAN - MIKROBUS (dodavatel musí bezpodmínečně poskytnout zadavateli vždy pouze jeden typ vozidla karoserie pro všechna dodaná vozidla) | ANO |  |
|  | Kategorie: | M1 | ANO |  |
|  | Minimální rozvor: | ≥ 2 750 mm | ANO |  |
|  | Rok výroby: | leden 2014 a pozdější | ANO |  |
|  | Datum první registrace: | leden 2014 a pozdější | ANO |  |
|  | Počet najetých km (stav tachometru): | Maximálně 400.000 km | ANO |  |
|  | Objem zavazadlového prostoru dle metodiky VDA: | Min 400l včetně | ANO |  |
|  | Minimální počet přepravovaných osob: | 1+6, 1+7 nebo 1+8 (dodavatel může poskytnout zadavateli též kombinaci více typů vozidel stran počtu přepravovaných osob, tzn. část vozidel 1+6, část vozidel 1+7 a část vozidel 1+8) | ANO |  |
|  | Pohon - motor: | Hybridní pohon, zážehový pohon nebo vznětový pohon (Zadavatel připouští kombinace pohonů v rámci celé flotily. Lze tedy poskytnout část vozidel s pohonem hybridním, část vozidel s pohonem zážehovým a část vozidel s pohonem vznětovým). | ANO |  |
|  | Max. výkon: | ≥ 90 kW | ANO |  |
|  | Kapacita akumulátoru: | Min 10 kWh | ANO |  |
|  | Palivo: | Hybrid-benzín, hybrid-nafta, benzin, nafta (Zadavatel připouští kombinace paliv v rámci celé flotily, viz bod 9) | ANO |  |
|  | Maximální rychlost: | ≥ 130 km/h | ANO |  |
|  | Elektronický stabilizační program (ESP) |  | ANO |  |
|  | Airbag řidiče a spolujezdce |  | ANO |  |
|  | Asistenční systém ABS, MSR, ASR, EDS (nebo obdobné systémy) |  | ANO |  |
|  | Emisní standart dle v době předání platné legislativy: |  | ANO |  |
|  | Automatická min. dvou - zónová klimatizace: |  | ANO |  |
|  | Nekuřácké provedení: |  | ANO |  |
|  | Reflexní vesty na počet míst k sezení: |  | ANO |  |
|  | Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů; |  | ANO |  |
|  | Vozidlo musí být doplněno všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce: |  | ANO |  |
|  | Povinná výbava dle platné legislativy na území České republiky |  | ANO |  |
|  | Stav pneumatik musí odpovídat zákonným normám |  | ANO |  |
|  | Vozidla musí splňovat emisní limit dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. ze dne 11. května 2016, o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel - EURO 6. |  | ANO |  |
|  | Každý řidič musí být držitelem řidičského oprávnění minimálně kategorie (skupiny) B s řidičskou praxí minimálně 2 roky |  | ANO |  |

Hybridní pohon je označení pro kombinaci několika zdrojů energie pro pohon jednoho dopravního prostředku. 
U hybridního automobilu nejčastěji kombinace elektrické a jiné trakce, kde se např. jedná o kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru. Uspořádání pohonu hybridních vozidel může mít více forem a to:

- např. Paralelní hybridní pohon (plný hybrid), kdy vůz může být poháněn elektromotorem nebo spalovacím motorem oběma zároveň i samostatně. Oba motory jsou připojeny k převodovému ústrojí, ale v některých provedeních je mohou odpojovat elektronické spojky, případně může být elektromotor využit jako generátor při brždění, - Sériový hybrid, kdy vůz je poháněn elektromotorem, kde hlavní úlohou spalovacího motoru je generování elektrické energie. Rozsah využití spalovacího motoru závisí na kapacitě akumulátorů a výhodou je, že může pracovat stabilně v optimálním režimu.

- Sériově-paralelní hybrid má podobně jako paralelní hybrid elektromotor i spalovací motor připojený k převodovému ústrojí, ale kombinuje vlastnosti paralelního a sériového hybridního pohonu podle jízdního režimu a stavu akumulátoru. Pomocná planetová převodovka odděluje výkon spalovacího motoru pro zvláštní generátor.

- Mild hybrid (MHEV), kdy vůz využívá převážně spalovacího motoru a jeho elektrický pohon má menší výkon (jednotky kW až do 20 kW) a funguje spíš jako doplněk při akceleraci, popojíždění a také při brždění díky rekuperaci. Obvykle není možnost dobíjet akumulátor z externího zdroje. Provedení elektrického pohonu je kompaktní, často v kombinaci elektromotoru se startérem. Nízké pracovní napětí (například 48V) zjednodušuje elektrickou instalaci.

- Plug-in hybrid (PHEV) vůz se vyznačuje možností dobíjení z elektrické zásuvky, což je nutné u akumulátorů s větší kapacitou a vhodné ke snížení emisí (spalovací motor se nemusí využívat ke generování dobíjecího proudu).

zážehový motor (pohon) je spalovací motor, u něhož je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka.

vznětový motor (pohon) je také označován jako dieselový motor, je druh pístového spalovacího motoru s vnitřním spalováním.

hodnota je relevantní pouze u vozidel s hybridním pohonem

soubor platných právních předpisů v České republice

řidičské oprávnění by nemělo být řidiči vydáno před datem 11. 07. 2020 (datum zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky)