Technická specifikace

- Systémové požadavky

Data, která jsou používána pro software CAFM   mohou být uložena přímo na serveru objednatele. Dále je možné využít externí datové zdroje v podobě veřejných služeb (např. katastrální mapa, WMS), databází uživatele (personální nebo ekonomické databáze), CDE (CDE uživatele) a další datové zdroje.

Pro instalaci softwaru CAFM v plné verzi je nutné mít nainstalovaný operační systém Windows ve verzi 10 nebo 11. Minimální hardware požadavky odpovídají minimálním požadavkům operačního systému. instalaci relačního databázového systému Microsoft SQL Server 
a případně také softwarovou aplikaci SQL Server Management Studio (SSMS) pro konfiguraci a správu všech databázových komponent. Je nutné provést instalaci licenčního serveru 
a zapsat do registru softwaru klíč k CAFM v plné verzi.

V klientské části je nutné provést instalaci ODBC ovladače SQL Server Native Client ve verzi 10 a 11 pro komunikaci s relační databází a následně pak lze provést instalaci software CAFM.

V instalaci je nutné se odkázat na správnou adresu na databázi v serverové části a na licenční server

- Licence

Pro licenci je nutné nejprve nainstalovat licenční server a to buď na serveru uživatele, případně na jiném serveru. Licenční server je nutné spustit jako systémovou službu na vybraném portu. Následně je nutné provést „otisk“ hardwaru počítače spuštěním souboru, který otisk provede. „Otisk“ hardwaru je zaslán dodavateli, který následně vygeneruje software klíč, který se spuštěním propíše do registru na místě, kde je nainstalován licenční server. V software klíči je také definováno, kolik uživatelů může simultánně licenci využívat.

Desktopová aplikace se následně odkazuje na IP adresu licenčního serveru a při každém spuštění programu se dotáže, zda je licence aktivní a jestli není překročen limit uživatelů. Na projektu může spolupracovat více uživatelů simultánně.

Instalaci licenčního serveru lze řešit individuálně dle požadavků objednatele pro jeho organizaci.

- Uživatelé

V software CAFM jsou tři typy uživatelů.

• Administrátor

• Editor

• Viewer

Administrátor je hlavní správce dat a celé aplikace s plnými právy. Zároveň je oprávněn vytvářet nové uživatele a zároveň definovat a v čase měnit jejich práva. Editor má právo čtení a zápisu, ale není oprávněn zakládat nové uživatele. Viewer má pouze právo čtení.

Při každém spuštění desktopové aplikace je vyžadováno jednofázové ověření se jménem 
a heslem uživatele. V případně provedených změn na datech je evidováno, který uživatel změnu provedl.

- Technická specifikace CAFM systému

Předmětem zakázky je dodání CAFM systému v podobě desktopové aplikace, kterou bude zadavatel využívat pro správu a pasportizaci svých objektů. Řešení bude používáno pro procesy správy nemovitosti a pasportizaci a bude obsahovat prvky BIM a GIS.

Základem řešení bude evidence všech entit týkajících se správy budov, evidence jejich vlastností a dokumentů, které se k entitám váží. Mezi takovými entitami budou stavební prvky (areály, budovy, místnosti, okna, dveře, apod.) a technické prvky (hasící přístroj, rozvaděč, apod.). Dále budou evidovány činnosti prováděné v budově (např. úklid nebo opravy), spotřeby energií, souhrn majetku, dokumenty, technické sítě, smlouvy, platby, dodavatele, osoby, atd. Nad těmito daty budou prováděny funkce, jako jsou filtrace, výpisy, plánování revizí, plánování údržby, energetický management, správa nájmů, dislokace, apod.

Desktopová aplikace bude pracovat i s prostorovými daty a obsahovat prvky GIS a BIM. Hlavními prostorovými informacemi budou stavební výkresy nebo schémata podlaží budov, fasád a 3D model používaný v BIM. Prostorově orientovaná data bude možné prohlížet ve 2D a 3D a prohlížení bude interaktivně propojeno s evidovanými entitami. Bude možné provádět vizualizaci dat o entitách ve výkresech nebo schématech budov. Řešení bude splňovat nároky na procesy BIM jako je práce s modelem v IFC, datová standardizace dle vyvíjející se legislativy v ČR a klasifikace.

| # Požadavek objednatele na nabízené řešení | Kategorie požadavků | Splnění požadavku v kategorii „Bodovaný“ ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| # BIM |  |  |
| ## Načtení negrafických dat z IFC modelu do databáze software. | Povinný |  |
| ## Export negrafických dat z databáze do IFC modelu. | Povinný |  |
| ## Evidence stavebních a technických prvků a jejich vlastností dle Datového standardu staveb (DSS) od Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci. | Povinný |  |
| ## Klasifikace stavebních a technických prvků dle klasifikačního systému Construction Classification International (CCI) – podporován Koncepcí BIM při České agentuře pro standardizaci. | Povinný |  |
| ## Řešení pro komunikaci se společným datovým prostředím CDE. | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| # Interaktivní propojení mezi negrafickou informací a 2D/3D |  |  |
| ## Propojení evidence (datové části) s 2D geometrií |  |  |
| ### Zobrazení vyfiltrovaného prvku ve 2D schématu nebo výkresu podlaží | Povinný |  |
| ### Zobrazení vyfiltrovaného prvku v modelu IFC | Povinný |  |
| ## Interaktivní propojení mezi 2D a 3D geometrií prvků | Povinný |  |
| ## Vizualizace evidenčních dat ve 2D/3D |  |  |
| ### Barevné odlišení ploch místností dle aktuálních dat organizační struktury | Povinný |  |
| ### Barevné odlišení ploch místností dle aktuálního účelu | Povinný |  |
| ### Zobrazení číselné hodnoty plochy místnosti (z aktuální evidence) ve 2D výkresu/schématu podlaží | Povinný |  |
| ### Zobrazení jména osob (z aktuální evidence) ve 2D výkresu/schématu podlaží | Povinný |  |
| # Zobrazení prostorových dat a práce s nimi |  |  |
| ## Načtení, prohlížení a editace stavebních výkresů (půdorysy, fasády a řezy) |  |  |
| ### podpora formátu DXF (import/export) | Povinný |  |
| ### podpora formátu DGN (import/export) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### zobrazení výkresů ve vrstvách | Povinný |  |
| ### editace geometrie ve 2D | Povinný |  |
| ### měření ploch a délek | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Načtení výkresu v rastrovém formátu (sken výkresu v papírové podobě) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Prohlížení 3D modelu budovy v IFC (BIM) |  |  |
| ### Prohlížení 3D geometrie modelu | Povinný |  |
| ### Prohlížení negrafických dat v modelu | Povinný |  |
| ### Prohlížení hierarchického stromu modelu IFC | Povinný |  |
| ### měření bodů a délek | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### zobrazení více modelů IFC najednou | Povinný |  |
| ### Tvorba pohledových řezů 3D modelem | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Načtení a prohlížení prostorových dat okolí budov (areálu) |  |  |
| ### geometrických dat z katastru nemovitostí | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### digitální technické mapy | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### digitálního modelu terénu a povrchu ve 3D | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### standardizovaného modelu CityGML | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### prostorově orientovaného ortofota | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### polohopisná data technického charakteru (silové vedení, elektrické vedení, kanalizace, plyn, sdělovací vedení, vodovod, veřejné osvětlení, apod.) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### další polohopisná data týkajících se okolí budov a areálů (dopravně provozní schéma, zeleň, ) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Prohlížení dat v souřadnicovém systému S-JTSK. | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Prohlížení mračna bodů |  |  |
| ### Možnost prohlížení mračna bodů společně s modelem v IFC (splynutí) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Prohlížení texturovaných 3D modelů |  |  |
| ### Možnost prohlížení texturovaných 3D modelů s modelem v IFC (splynutí) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Zobrazení dat z čidel IoT ve 2D výkresu/schématu budovy | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Prohlížení 360° VR panoramat | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Prohlížení dat přes službu Web Map Service (WMS) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| # Evidence a dokumentace provozu správy budov |  |  |
| ## Evidence místností, pater, budov a areálů |  |  |
| ### Evidence dat týkajících se místností, pater, budov a areálů | Povinný |  |
| ### Přiřazení ostatní evidence k těmto datovým objektům | Povinný |  |
| ## Evidence stavebních a technických prvků |  |  |
| ### Evidence dat týkajících se stavebních a technických prvků | Povinný |  |
| ### Filtrace a vyhledávání prvků | Povinný |  |
| ## Inventarizace movitého majetku | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Evidence nájmů a nájemců | Povinný |  |
| ## Evidence fyzických klíčů |  |  |
| ### Evidence dat o fyzických klíčích | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Tisk dokladů k vydání nebo vrácení | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Evidence dodavatelů | Povinný |  |
| ## Evidence plateb týkajících se správy budov | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Evidence příjmů a výdajů pro správu budov |  |  |
| ### Evidence jednotlivých příjmů a výdajů | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Kategorizace jednotlivých příjmů a výdajů | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Přidání fotografií k jednotlivým evidencím | Povinný |  |
| # Energetický management |  |  |
| ## Evidence měřidel (elektroměry, vodoměry, plynoměry, kalorimetry) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Evidence spotřeb energií |  |  |
| ### Evidence dat týkajících se spotřeb energií | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Filtrace dle umístění, stavu spotřeby, datumu | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Výpočet spotřeby za den | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Porovnání spotřeb | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Integrace dat z IoT čidel – energetický management |  |  |
| ### Evidence spotřeb pomocí čidel IoT | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Sledování vytápění objektů, klimatizace | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Notifikace e-mailem při překročení limitu | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Evidence dodavatelů energií | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Podpora termovizních snímků fasád |  |  |
| ### Zobrazení a barevná vizualizace termovizního snímku | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Měření teplot (maximum, minimum, průměr hodnot) na termovizním snímku | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Tvorba grafu teplotního profilu | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| # Provoz a pravidelná údržba nemovitostí |  |  |
| ## Evidence revizí stavebních a technologických prvků: |  |  |
| ### Plánování revizní činnosti | Povinný |  |
| ### Export revizního plánu do formátu používaného v MS Excel | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Notifikace e-mailem na blížící se revizi | Povinný |  |
| ### Notifikace e-mailem při nesplnění revize | Povinný |  |
| ### Evidence předávacích protokolů | Povinný |  |
| ## Evidence činností při správě budov |  |  |
| ### Evidence provedených činností | Povinný |  |
| ### Filtrace a vyhledávání proběhlých činností | Povinný |  |
| ### Evidence faktur a fotografií u jednotlivých činností | Povinný |  |
| ## Integrace dat z IoT čidel – provoz budovy |  |  |
| ### Monitoring budovy (zavření oken a dveří, parkovací senzory) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Vyhledání a filtrace dat z IoT čidel o provozu budovy | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Notifikace e-mailem při překročení limitu | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| # Dislokace osob a organizačních útvarů |  |  |
| ## Evidence osob a jejich zařazení do organizační struktury |  |  |
| ### Evidence osob a informace o osobách | Povinný |  |
| ### Vyhledávání, filtrace a editace dat týkajících se osob | Povinný |  |
| ## Evidence umístění osob v budově | Povinný |  |
| ## Sledování limitu obsazenosti kanceláří | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Návrhy rozmístění osob |  |  |
| ### Plánování změny dislokace vybraných osob a místností | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Tisk navržené dislokační změny | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Integrace dat z IoT čidel – téma osoby a pracovní prostředí |  |  |
| ### Sledování pracovního prostředí (teplota, CO2, hluk, prachové částice, radon) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Vyhledání a filtrace dat | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ### Notifikace e-mailem při překročení limitu | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ## Vytváření podkladů pro zadávání do CRAB | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| # Import/export dat |  |  |
| ## Načtení dokumentů PDF, fotografií | Povinný |  |
| ## Tisk vyhledaných a vyfiltrovaných seznamů evidence | Povinný |  |
| ## Propojení s databázemi uživatele (personální, ekonomické databáze, např. SAP) – přijetí a odeslání dat. | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| # Bezpečnost |  |  |
| ## Přihlašování dle jména a hesla uživatele | Povinný |  |
| ## Management uživatelů | Povinný |  |
| ## Archivace dat (úložiště objednatele) | Bodovaný | [DOPLNÍ DODAVATEL] |