Technická specifikace

| Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového HW pro zajištění obměny technických prostředků virtualizačního prostředí na hlavní lokalitě Úřadu vlády ČR. Nové virtualizační produkční prostředí bude budováno na blade technologii (jednotlivé HW komponenty jsou osazovány do společného šasi a sdílí vysoce výkonnou redundantní sběrnici a napájení, umožňuje konsolidaci vstupních a výstupních portů). V rámci této veřejné zakázky bude pořízeno blade šasi, do uvedeného šasi bude osazeno 6 serverů a 2 přepínače, které musí splňovat minimální konfiguraci uvedenou v následující tabulce: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Obecné požadavky: |  |  |
| Nabízené řešení a jeho komponenty bude postaveno na blade architektuře. |  |  |
| Dodaný HW musí být nový, nesmí se jednat o použité či repasované produkty. |  |  |
| Instalační práce musí být provedeny technikem, který je za tímto účelem vyškolen a oprávněn výrobcem. |  |  |
| Doprava dodaného HW a jeho implementace v místě sídla zadavatele. |  |  |
| Záruka a technická podpora - na nabízené řešení a veškeré jeho komponenty požadujeme záruku a technickou podporu na 36 měsíců poskytovanou přímo výrobcem zařízení v tomto rozsahu: - započetí servisního zásahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, - dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce, - podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu, - možnost proaktivního monitoringu a návrhů aktualizací SW vybavení šasi, - možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. |  |  |
| Blade šasi 1 ks |  |  |
| Značka/typ (doplní uchazeč): |  |  |
| Velikost šasi maximálně 10U. |  |  |
| Možnost osazení šasi servery – minimálně 8x dvouprocesorový server. |  |  |
| Možnost osazení šasi diskovými moduly – minimálně 6x diskový modul. |  |  |
| Možnost osazení šasi I/O moduly – minimálně 6x I/O modul s možností volby mezi průchozím modulem nebo plnohodnotným I/O přepínačem. |  |  |
| Pro nabízené řešení musí být dostupné minimálně I/O moduly tohoto typu: - LAN, - FC, - SAS. |  |  |
| Management šasi: - Blade šasi musí být osazené alespoň 2x řídícím management modulem pro vzdálenou správu v redundantním režimu, každý modul s dedikovanými ethernet porty do management LAN a portem pro kaskádování managementu (min 2x 1GBase-T) při nasazení vice blade šasi, - Management musí být vybaven vlastním HTML5 GUI, dostupný přes SSH/CLI, - Management šasi musí obsahovat potřebný (HW, SW) aby bylo možné vzájemně propojit, v případě nasazení více blade šasi stejného typu, do jednoho funkčního celku, - Součástí vestavěného managementu musí být řešení pro správu, dohled, deployment a provisioning HW (včetně potřebného HW, SW vybavení), |  |  |
| Napájení a chlazení: - Šasi musí být vybaveno redundantními komponentami chlazení a napájení - Šasi musí být osazeno minimálně 6x napájecími zdroji, které musí umožňovat nastavení rozložení zátěže na tří fázové napájení po dvou zdrojích na každou fázi - Včetně 6 ks napájecích kabelů. |  |  |
| Součástí šasi musí být následující příslušenství: - 8 ks síťový kabel 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ o délce 3 metry, - 2 ks síťový kabel 200GbE QSFP28-DD o délce 0,5 metru. |  |  |
| Servery pro výše vyspecifikované blade šasi 6 ks |  |  |
| Značka/typ (doplní uchazeč): |  |  |
| Server musí být vybaven jedním procesorem (“CPU”), který obsahuje max. 16 jader |  |  |
| CPU musí dosahovat výkonu podle benchmarku SPEC CPU2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), musí splňovat tyto minimální hodnoty (výsledek testu musí být prokazatelně publikovaný na https://www.spec.org/cpu2017/results/): - SPECrate2017_int_base min – 329 bodů, - SPECrate2017_fp_base min – 443 bodů. |  |  |
| RAM: - minimálně 256 GB RAM, - paměťové moduly musí podporovat rychlost 4800MT/s a být typu RDIMM. |  |  |
| Disková kapacita: - disky bez pohyblivých částí (přípustný typ M.2), - osazení minimálně 2x disky určenými pro instalaci hypervisoru VMware ESXi 7.0, - minimální požadovaná kapacita je 480GB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID1. |  |  |
| IO rozhraní pro LAN i SAN: - 1x dvouportová konvergovaná 10/25GbE síťová karta s podporou a akcelerací iSCSI a FCoE protokolů. |  |  |
| Management serveru: - servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem, - prostřednictvím managementu musí být server přístupný v režimu KVM-over-IP s možností připojení remote médií (CDROM, USB, ISO), včetně podpory remote boot z takto připojených prostředků, - management serveru musí být 100% agentless (není potřeba služba, driver do provozovaných OS) nejenom pro monitorování ale i pro update biosů nebo firmwarů HW, - Server musí být uveden na HCL VMware pro ESXi 7.0+. |  |  |
| I/O moduly do blade šasi 2 ks |  |  |
| Značka/typ (doplní uchazeč): |  |  |
| Přepínač L2/L3 s podporou DCB a iSCSI. |  |  |
| Každý přepínač musí podporovat min. 8x 25GbE LAN portů směrem k blade serverům. |  |  |
| Každý přepínač musí být vybaven porty pro externí konektivitu, min. 12x QDD28, 2x Q28. |  |  |
| Management rozhraní s podporou: SNMPv1/v2c/v3, (Telnet, FTP, RADIUS,SSH). |  |  |