# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

V sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru (např.: u položky „úhlopříčka: 18.0“ - 19.0"“ uvede dodavatel např. „18.9 palců“.

CCTV monitor 19“ (6 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| typ: LED s ochranným sklem |  |  |
| úhlopříčka: 18.0“ - 19.0" |  |  |
| poměr stran 4:3 |  |  |
| rozlišení: 1280x1024 |  |  |
| video konektory: min. 2x BNC (min. 1x vstup a 1x výstup), 1x HDMI, 1x VGA |  |  |
| audio konektory: 2 RCA |  |  |
| video systém: NTSC/PAL |  |  |
| interní reproduktory |  |  |
| možnost upevnění pomocí VESA držáku |  |  |
| určení pro trvalý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu |  |  |
| záruka minimálně 36 měsíců |  |  |

CCTV monitor 42“ (2 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| typ: LED s ochranným sklem |  |  |
| úhlopříčka: 40.0“ - 42.0" |  |  |
| poměr stran 16:9 |  |  |
| rozlišení: minimálně 1920x1080 |  |  |
| video konektory: min. 1x BNC, 1x HDMI, 1x VGA |  |  |
| video systém NTSC/PAL |  |  |
| interní reproduktory |  |  |
| možnost upevnění pomocí VESA držáku |  |  |
| určení pro trvalý provoz 24 hodin denně a 7 dní v týdnu |  |  |
| záruka minimálně 36 měsíců |  |  |

Držák na zeď pro CCTV monitor (8 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| montážní rozteče pro monitory minimálně 75x75mm a 100x100mm |  |  |
| zatížení minimálně 14kg |  |  |
| natáčení minimálně v rozsahu 180° |  |  |
| záruka minimálně 36 měsíců |  |  |

Prodávající prohlašuje, že uvedené monitory jsou určeny pro trvalý provoz  24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |