# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

V sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru (např.: u položky „Stupeň krytí: minimálně IP67“ uvede dodavatel např. „IP68“.

Vnitřní bezpečnostní IP kamera, provedení BOX včetně objektivu (11 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| Provedení kamery: vnitřní BOX |  |  |
| Rozlišení: min. 2 Mpx, min. 1920x1080px |  |  |
| Obrazový senzor: CMOS min. 1/1,8“ |  |  |
| Citlivost senzoru: min. 0,002 Lux/F1,2 (barva); min. 0,0002 Lux/F1,2 (ČB) |  |  |
| Kompenzace protisvětla (WDR): min. 140dB |  |  |
| Kompenzace bodových zdrojů světla (HLC) |  |  |
| Redukce šumu obrazu (DNR) |  |  |
| Stabilizace obrazu (EIS) |  |  |
| Komprese videa: min. H.265+; H.265; H264+; H.264; MJPEG |  |  |
| Snímkovací frekvence: min. podpora 50 fps (50 Hz/1920x1080 px) a 60 fps (60 Hz/1920x1080 px) |  |  |
| Světelnost objektivu: F1.4 |  |  |
| Ohnisková vzdálenost: min. rozsah 3,8 až 16 mm |  |  |
| Automatické řízení clony s optimalizací kvality obrazu (P-iris) |  |  |
| Režim DEN/NOC: mechanické přepínání (ICR) |  |  |
| Analýza chování: min. detekce překročení čáry, detekce narušení, detekce zmizení objektu, detekce zapomenutého zavazadla |  |  |
| Detekce výjimek: min. detekce změny scény, detekce rozostření obrazu |  |  |
| Statistika: počítání osob |  |  |
| Napájení PoE |  |  |
| Pracovní teplota: min. rozsah -20°C až 60°C |  |  |
| záruka minimálně 36 měsíců |  |  |

Venkovní bezpečnostní IP kamera, provedení SPEED DOME (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| Provedení kamery: vnější Speed Dome |  |  |
| Rozlišení: min. 2 Mpx, min. 1920x1080px |  |  |
| Obrazový senzor: CMOS min. 1/1,8“ |  |  |
| Citlivost senzoru: min. 0,002 Lux/F1,5 (barva); min. 0,0002 Lux/F1,5 (ČB) |  |  |
| Kompenzace protisvětla (WDR): min. 120dB |  |  |
| Kompenzace protisvětla (BLC) |  |  |
| Kompenzace bodových zdrojů světla (HLC) |  |  |
| Komprese videa: min. H.265+; H.265; H264+; H.264; MJPEG |  |  |
| Snímkovací frekvence: min. podpora 50 fps (50 Hz/1920x1080 px) a 60 fps (60 Hz/1920x1080 px) |  |  |
| Světelnost objektivu: max. F4,5 |  |  |
| Ohnisková vzdálenost: min. rozsah 6 až 200 mm |  |  |
| Zoom (optický): min. 24x |  |  |
| Typ objektivu: motorický |  |  |
| Horizontální zorné pole: min. rozsah 2,4° až 59,0° |  |  |
| Režim DEN/NOC: mechanické přepínání (ICR) |  |  |
| Video analytické funkce: min. automatické sledování, inteligentní detekce |  |  |
| IR přísvit: min. 100 m |  |  |
| Napájení PoE |  |  |
| Pracovní teplota: min. rozsah -35°C až 70°C |  |  |
| Stupeň krytí: min. IP67 |  |  |
| záruka minimálně 36 měsíců |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |