Technická specifikace zboží

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na zboží a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

V sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru (př.: u položky „velikost RAM“ uvede dodavatel např. „celkem 256 GB (8 ks 32 GB)“.

| Blade server (1 kus) Dell EMC PowerEdge M640 Blade Server musí být plně kompatibilní se stávajícím řešením serverové infrastruktury - Blade chassis Dell PowerEdge M1000e a splňovat minimální specifikaci konfigurace uvedenou v následující tabulce. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Značka/typ: Dell EMC PowerEdge M640 Blade Server |  |  |
| Blade server musí být osazen jedním CPU - Intel Xeon Gold 6130 2.1G, 16C/32T |  |  |
| RAM: - minimálně 192 GB RAM, - paměť musí být typu DDR4 s rychlostí 2666MT/s, - osazené moduly musí být stejného typu a velikosti s rovnoměrným osazením paměťových kanálů |  |  |
| disková kapacita (skupina 1): - disky bez pohyblivých částí (přípustný typ SD či SDHC), - osazení minimálně 2 disky určenými pro instalaci hypervisoru VMware ESXi (embeded), - minimální požadovaná kapacita je 16 GB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID1, |  |  |
| disková kapacita (skupina 2): - disky bez pohyblivých částí (přípustný typ SSD SATA Mix Use), - osazení minimálně 2 disky, - minimální požadovaná kapacita je 480 GB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID1, |  |  |
| IO rozhraní pro LAN a SAN: - 2x PCI-e 2-portová 10GbE karta pro přepínače v blade chassis - karta musí být typu Converged Network Adapter (dále jen CNA) s možností Data Center Bridging (dále jen DCB) konfigurace, karta musí být v budoucnu zaměnitelná za jiný typ (nesmí být pevně integrována na základní desce serveru). servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem |  |  |
| IP adresa pro vzdálený management musí být na serveru jednoduše nastavitelná a zjistitelná bez potřeby připojování klávesnice a monitoru (z předního ovládacího panelu šasi nebo nahráním dávky z USB paměti) |  |  |
| prostřednictvím managementu musí být server přístupný v režimu KVM-over-IP s možností připojení remote médií (CDROM, USB, ISO), včetně podpory remote boot z takto připojených prostředků |  |  |
| na nabízené řešení a veškeré jeho komponenty požadujeme záruku a podporu na 36 měsíců poskytovanou přímo výrobcem zařízení v tomto rozsahu: - započetí servisního zásahu nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v sídle zadavatele, - dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce, - podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu |  |  |

| Licence management software (1 licence) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Značka/typ: OpenManage Integration for VMware vCenter - 5 hosts increment, 5 year license |  |  |
| Software musí být kompatibilní s prostředím serveru VMware vCenter 6.7 |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |