Technická specifikace pro část 2

Blade server (2 kusy)

Blade servery musí být plně kompatibilní s položkou „Blade šasi s interním diskovým polem“ a musí splňovat minimální specifikaci konfigurace uvedenou v následující tabulce.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| značka/typ: ……….. |  |  |
| Server, určený pro osazení v nabídnutém „Blade šasí s interním diskovým polem“, musí být vybaven jedním procesorem (“CPU”), který obsahuje maximálně 16 jader. CPU musí dosahovat výkonu podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU) CINT2017RATE https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html#CINT2017_rate CPU2017 Integer Rates - "Results/Base" min. 183 bodů a CFP2017RATE https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html#CFP2017_rate CPU2017 Floating Point Rates - "Results/Base" min. 180 bodů. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedený na portále www.spec.org ke dni podání nabídek. |  |  |
| RAM: - minimálně 128 GB RAM, - paměť musí být typu DDR4 s rychlostí 3200MT/s, - osazené moduly musí být stejného typu a velikosti s rovnoměrným osazením paměťových kanálů. |  |  |
| Velikost paměťových RAM modulů: 32 GB RDIMM. |  |  |
| Disková kapacita (skupina 1): - disky bez pohyblivých částí (přípustný typ SD či SDHC), - osazení minimálně 2 disky určenými pro instalaci hypervisoru VMware ESXi (embeded), - minimální požadovaná kapacita je 32 GB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID1. |  |  |
| Disková kapacita (skupina 2): - disky bez pohyblivých částí (přípustný typ SSD SATA Mix Use), - osazení minimálně 2 disky, - minimální požadovaná kapacita je 480 GB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID1. |  |  |
| Diskový řadič typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) s podporou: - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, povoluje se pouze jako downspeed), 12Gbps na port, - Non-RAID (Pass-through), - Online Capacity Expansion (OCE), - Online RAID Level Migration (RLM), - podpora Auto resume po ztrátě napájení, - podpora 4K native sector velikosti, - TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs, - NVRAM “Wipe”, - End Device Frame Buffering (EDFB), - SED disků a SSD disků, - Load balancing, - až 64 logických disků a 64TB LUN, - DDF compliant Configuration on Disk (COD), - Podpora S.M.A.R.T. - globálního i dedikovaného hot-spare, - min. 2GB cache typu NV (cache to flash). |  |  |
| Ethernet rozhraní min. 2x 10GbE porty onboard. |  |  |
| Kompatibilita (podpora OS): - VMware 6.7 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com). |  |  |
| Management a vzdálená správa: - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.), - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, - integrované zálohování konfigurace a firmware zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky (motherboard) min. 16 GB, - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage), - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru. |  |  |
| Na nabízené řešení a veškeré jeho komponenty požadujeme záruku a podporu na 60 měsíců poskytovanou přímo výrobcem zařízení v tomto rozsahu: - reakční doba – následující pracovní den (NBD), - možnost ponechání si vadného disku. |  |  |

Blade šasi s interním diskovým polem (1 kus)

Blade šasi s interním diskovým polem musí být plně kompatibilní s položkou „Blade servery“ v části A a musí splňovat minimální specifikaci konfigurace uvedenou v následující tabulce.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| značka/typ: ……….. |  |  |
| Velikost max. 5U |  |  |
| Možnost osadit min. 4 ks Blade servery v kombinaci min. 2 velikostních variant Blade serverů v rámci jednoho šasi. |  |  |
| Možnost osadit Blade server dualsocket a quadsocket, včetně veškerého montážního vybavení pro montáž do standardního 19“ racku a montážního ramene na kabely. |  |  |
| Možnost osadit interní diskové pole - min. počet diskových pozic 25x |  |  |
| Možnost zaměnit rackové provedení za tower provedení. |  |  |
| Napájení min. 4 ks redundantními zdroji hot-plug, max. 1.600 W každý, redundance min. N+N, včetně 4 ks napájecích kabelů o délce 2 metry. |  |  |
| Jednotný přístup ke všem serverům Blade chassis. |  |  |
| Min. 8 slotů pro I/O moduly, které se přiřazují k jednotlivým Blade serverům, každý Blade server může mít namapované minimálně 2 z těchto I/O modulů, minimální možný set podporovaných základních ethernetových I/O modulů vyvádějících onboard ethernetové porty z Blade serverů z chassis: - 1GbE passthrough modul, - 1GbE switch modul, - 10GbE switch modul s minimálně 6 externími porty ve složení 4x 10Gb SFP+ a 2x 1Gb RJ45". |  |  |
| Součásti šasi musí být I/O moduly: - 1 ks 10GbE switch modul s minimálně 6 externími porty ve složení 4x 10Gb SFP+ a 2x 1Gb RJ45, - 2 ks quadport 1GbE slotové karty typu RJ-45. |  |  |
| Součástí šasi musí být interní diskové pole kategorie shared storage typu SAS DAS umožňující přístup pro všechny servery v chassis s podporou: - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 a 60, - konfigurace dual-controller. Interní diskové pole nesmí vyžadovat žádnou externí propojovací kabeláž, tj. pole je součástí chassis bez dodatečných kabelů vně chassis. |  |  |
| Osazení disků v interním diskovém poli: - rotační disky (přípustný typ SAS 10k RPM 12Gbps 2.5“ Hot-plug), - osadit minimálně 16 disky, - minimální požadovaná velikost 1,2 TB, |  |  |
| Management a vzdálená správa: - redundantní osazení management modulu pro šasi poskytující centrální řízení, monitoring a inventář celého šasi, - nástroje pro řízení spotřeby v reálném čase, - kompatibilní s IPMI 2.0 s možností konektivity k managementu jednotlivých serverů umístěných v šasi s přístupem přes webové rozhraní, Telnet/SSH a IPMI nástroje, - podpora vytváření virtuálních médií, - součástí šasi musí být zobrazovací minipanel, který informuje o stavu šasi i jednotlivých Blade serverů, - šasi musí umožňovat pokročilé funkce pro řízení spotřeby, především: - informace o aktuální spotřebě (agregovaně pro celé šasi i pro jednotlivé servery v šasi), - nastavování stropní meze spotřeby a zasílání alertů o překročení této meze, - aktivní omezení spotřeby při překročení stropní hodnoty spotřeby (např. snížení frekvence procesoru, pamětí, atd.), - uživatelsky konfigurovatelné priority práce s mezní hodnotou spotřeby. - musí umožňovat „Blade bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně. |  |  |
| Součástí šasi musí být následující příslušenství: - 2 ks kabel SFP+ to SFP+ 10GbE 3 metry. |  |  |
| na nabízené řešení a veškeré jeho komponenty požadujeme záruku a podporu na 60 měsíců poskytovanou přímo výrobcem zařízení v tomto rozsahu: - reakční doba – následující pracovní den (NBD), - možnost ponechání si vadného disku. |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |