Technická specifikace zboží

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na zboží a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

V sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru (př.: u položky „velikost RAM“ uvede dodavatel např. „celkem 256 GB (8 ks 32 GB)“.

Blade server (2 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| Procesor: - dvousocketový systém osazený dvěma min. 8-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: • CINT2017RATE base – 124 bodů • CFP2017RATE base – 136 bodů |  |  |
| RAM: - 128GB rozšiřitelná na minimálně na 2TB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s min. 2667MTs, požadujeme server s minimálně 16 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2667MTs, požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB modulech |  |  |
| Diskový subsystém serveru: - server musí podporovat minimálně 2x 2,5 palcových hot-plug disků - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme server s hot-plug disky 2x 240GB SSD minimálních parametrů 560 MB/s sekvenční čtení, 320 MB/s sekvenční zápis, 92 000 IOPS náhodné čtení, 28 000 IOPS sekvenční zápis, endurance 1,4 PBW, 36 µs latence čtení, 37 µs latence zápis |  |  |
| Diskový řadič: - diskový řadič s minimálními vlastnostmi: - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, povoluje se pouze jako downspeed), 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash)" |  |  |
| Flash/USB drive pro zavádění hypervizoru: - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - možnost doplnit duální zrcadlené SD karty nebo M2 SSD karty s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) osazený dvěma SD kartami o min. velikosti 64GB každá, SD karty musí být hardwarově zrcadleny, softwarové zrcadlení se nepřipouští |  |  |
| Ethernet rozhraní: - 4x 10GbE porty onboard |  |  |
| Interface: - 3x USB, z toho alespoň jeden interní |  |  |
| Kompatibilita (podporované OS): - VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Citrix® XenServer® - Microsoft Windows Server® 2016 s Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server" |  |  |
| Podpora, servis a doprava: - podpora na 5 let s reakční dobou nejpozději do druhého pracovního dne, možnost dovolat se na podporu výrobce 24x7x365, oprava v místě instalace chassis, servis je poskytován výrobcem chassis, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně chassis - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR - veškeré I/O moduly musí mít stejnou podporu jako chassis |  |  |
| Management a vzdálená správa: - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - integrované zálohování konfigurace a firmware zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky (motherboard) min. 16GB - certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |  |  |

Disky diskového pole (13 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| HDD: - 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |