# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole dle parametrů nabízeného zboží

ČÁST 1 – ETAPA č. 1 plnění veřejné zakázky – priorita 1

Jednací sál vlády ČR – pevná instalace

Počet instalací: 1 instalace

Videokonferenční systém provozovaný přes IP síť (AV over IP) pomocí aplikací Cisco Webex a Microsoft Teams, které budou nainstalované na osobním počítači, (NTB) ovládané uživatelem. Vše bude vzájemně propojeno na centrální řídící jednotku AV systému, na kterou jsou připojeny jednotlivé prvky celého videokonferenčního systému. Dodání osobního počítače není předmětem plnění veřejné zakázky.

Pro snímání obrazu bude použito plně automatizovaný systém řízení 5 ks PTZ-IP kamer, kdy bude předem pomocí přednastavených scén definován úhel a velikost záběru aktivního řečníka, který má zapnutý mikrofon konferenčního systému propojeného s řídící jednotkou videokonference. Pro obrazovou projekci vzdáleného účastníka konference jsou využity velkoformátové zobrazovací displeje, které budou umístěny na protilehlých stěnách jednacího sálu.

Konferenční systém zadavatele není předmětem plnění veřejné zakázky. Systém obsahuje centrální řídící jednotku a konferenční jednotky. Každá konferenční jednotka obsahuje zásuvný mikrofon a vestavěný reproduktor. Ozvučení sálu je zajištěno prostřednictvím reproduktorů konferenčního systému.

Jednotlivé prvky videokonferenčního systému jsou na základě zpracovaného projektu AV techniky znázorněny v blokovém schéma v příloze I zadávací dokumentace.

Základní prvky videokonferenčního systému:

- Centrální řídící jednotka – ovládá připojené AV prvky videokonferenčního systému, zajišťuje vzdálenou aktualizaci firmwaru připojených kamer a video převodníků. Možnost vzdáleného dohledu pomocí aplikace, s definováním různých uživatelských přístupových práv. Uživatelské ovládání systému prostřednictvím dotykového panelu s možností přímé editace zobrazených ovládacích prvků, tj. grafického prostředí ovládacího panelu v programovém prostředí centrální řídící jednotky. Jednotka bude instalována v 19“ datovém rozvaděči.

Centrální řídící jednotka (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Rackové provedení |  |  |
| Počet síťových audio kanálu min. 128 x 128 kanálů |  |  |
| Počet USB audio kanálů min. 16 x 16 kanálů |  |  |
| Počet analogových audio kanálu (mikrofonní nebo linkové úrovně signálu) bez nutnosti připojení dalšího externího zařízení24 kanálů, z toho 8 kanálů lze flexibilně měnit dle potřeby |  |  |
| Počet obecných vstupů – výstupů 16 x 16 GPIO |  |  |
| Řízení pomocí komunikačního protokolu RS - 232 |  |  |
| Podpora min. 2 ks nezávislých kanálů VoIP |  |  |
| Možnost připojení externího redundantního napájecího zdroje |  |  |
| Možnost potlačení echa tzv. AEC (Auto Echo Cancelling) pro min. 16 samostatně nastavitelných audio kanálů |  |  |
| Podpora připojení min. 2 ks nezávislých Gigabit LAN portů1 Gbps |  |  |
| Dotykový panel pro základní uživatelské ovládání videokonferenčního systému |  |  |

- Víceúčelový převodník – zajišťuje připojení dalších AV prvků do videokonferenčního systému jako kodéry pro PTZ-IP kamery a dekodéry pro zobrazovací displeje.

Víceúčelový převodník (12 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Vstupy min. 3 x HDMI 2.0 |  |  |
| Výstupy min. 2 x HDMI 2.0 |  |  |
| Podpora vzdáleného přepínání mezi funkcí kodér nebo dekodér |  |  |
| Přímá správa konfigurace a nastavení z prostředí centrální řídící jednotky |  |  |
| Podpora napájení pomocí PoE |  |  |
| Adaptivní kodek videosignálu se schopností úpravy datového toku (10 – 800 Mbps) dle povahy a charakteru přenášeného video obsahu |  |  |
| Funkce „scaler“ (4K 60 fps 4:4:4) v min. třech výstupních formátech rozlišení „Strech-to Fit“, „Maintain Aspect Ratio“ a „1:1 Pixel Mapping“ na video výstupu |  |  |
| Připojení zařízení pomocí vstupů – výstupů GPIO |  |  |
| Řízení pomocí komunikačního protokolu RS- 232 |  |  |
| Podpora připojení min. 2 ks nezávislých Gigabit LAN portů 1 Gbps |  |  |
| Podpora video formátů Ultra HD, Quad HD, Full HD, HD se snímkovou frekvencí 60, 30 fps – 4:4:4 Chroma Sampling a formáty 2560 x 1600, 1920 x 1200 (px) – 60 fps – 4:4.4 |  |  |

- Motorizovaná konferenční PTZ-IP kamera – řízení kamer probíhá prostřednictvím centrální řídící jednotky. Snímací úhly a velikost záběru aktivního řečníka probíhající videokonference, který má zapnutý mikrofon konferenčního systému, jsou předem definovány uživatelem.

  - Motorizovaná konferenční kamera 20x optický zoom (1kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Optický zoom 20 x, clona od F1.8 do F2.8 |  |  |
| Velikost snímacího senzoru min. 1/2.7“ |  |  |
| Obrazový snímač LowNoise CMOS Image Sensor |  |  |
| Horizontální úhel záběru min. 61° |  |  |
| Horizontální pohyb v rozsahu plus/mínus 170° |  |  |
| Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení |  |  |
| Funkce automatické expozice, ostření a vyvažování bílé barvy |  |  |
| Současný výstup videa přes HDMI, 3G-SDI a IP Streaming Ethernet |  |  |
| Napájení pomocí PoE |  |  |
| Podpora video formátů (HDMI a SDI) 1080p, 720p – 60, 30 fps |  |  |
| Podpora video formátů (IP Streaming Ethernet) 1080p, 720p, 576p – 30 fps |  |  |

  - Motorizovaná konferenční kamera 12x optický zoom (4 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Optický zoom 12 x, clona od F1.8 do F2.8 |  |  |
| Velikost snímacího senzoru min. 1/2.7“ |  |  |
| Obrazový snímač LowNoise CMOS Image Sensor |  |  |
| Horizontální úhel záběru min. 72° |  |  |
| Horizontální pohyb v rozsahu plus/mínus 170° |  |  |
| Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení |  |  |
| Funkce automatické expozice, ostření a vyvažování bílé barvy |  |  |
| Současný výstup videa přes HDMI, 3G-SDI a IP Streaming Ethernet |  |  |
| Napájení pomocí PoE |  |  |
| Podpora video formátů (HDMI a SDI) 1080p, 720p – 60, 30 fps |  |  |
| Podpora video formátů (IP Streaming Ethernet) 1080p, 720p, 576p – 30 fps |  |  |

- Velkoformátový zobrazovací displej – pro zobrazení online účastníka videokonference, zobrazení obsahu pc prezentací a pozemního TV signálu budou na stěnách jednací místnosti umístěny zobrazovací displeje o velikosti 86“. Náhledový displej 27“ pro obsluhu systému.

  - Velkoformátový zobrazovací displej 86“ (4 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Typ obrazovky IPS |  |  |
| Velikost obrazovky – úhlopříčka 86“ |  |  |
| Přímé LED podsvícení |  |  |
| Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |  |
| Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178° |  |  |
| Provoz v podmínkách 16/7 |  |  |
| Digitální video vstup: 1 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP) |  |  |
| Digitální audio vstup: 1 x port pro obrazovku, 2 x HDMI 2.0, |  |  |
| Analogový audio vstup: 1 x 3,5 mm jack |  |  |
| Ovládání vstupu: 1 x LAN 100 Mbit, 1 x RS-232 |  |  |
| Vestavěný mediální přehrávač |  |  |
| Fixní montáž na zeď: VESA standard |  |  |

  - Náhledový displej obsluhy systému 27“ (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Typ obrazovky IPS |  |  |
| Velikost obrazovky – úhlopříčka 27“ |  |  |
| Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |  |
| Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178° |  |  |
| Poměr stran 16:9 |  |  |
| Digitální video vstup: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI |  |  |
| Stojan na stůl |  |  |

- Montáž, instalace a kabeláž

- Demontáž stávajících kabelových rozvodů

- Montáž nových kabelových rozvodů

- 3 x HDMI vstup pro zajištění přípojných míst pro prezentační PC

- Instalace AV techniky

- Napojení na stávající konferenční systém s možností hlasování Bosch. Konferenční systém s řídící jednotkou Bosch DCN-CCUB2 a delegátskými jednotkami Bosch Concentus (připojení k videokonferenčnímu systému je možné pomocí komunikačního protokolu RS-232)

- Programování videokonferenčního systému a řídicího systému

- Instalační materiál

- Oprava vnitřních povrchů stávajících stěn (umělý mramor)

- Doprava

Zasedací místnosti v objektech Úřadu vlády ČR – instalace s displejem 86“

Počet instalací: 1

Videokonferenční systém provozovaný přes USB periferie pomocí aplikací Cisco Webex a Microsoft Teams, které budou nainstalované na osobním počítači. Správa a monitoring stavu připojených zařízení prostřednictvím instalovaného počítače. Dodání osobního počítače není předmětem plnění veřejné zakázky.

Pro snímání obrazu bude použita plně automatizovaná PTZ kamera, která bude kompatibilní s rozšířenými videokonferenčními softwarovými aplikacemi Cisco Webex a Microsoft Teams bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

Obrazová projekce, vzdáleného účastníka konference bude zajištěna na velkoformátový zobrazovací displej 86“, který bude instalován na zeď.

Jedná se o vybavení zasedací místnosti střední velikosti do 20 účastníků. Velikost místnosti je délka 8,5 m, šířka 7,5 m.

- PTZ kamera – jako USB periferie. Kamera s kvalitou obrazu 4K Ultra HD při 30 fps.

Motorizovaná konferenční kamera 12x zoom (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Min. 12x zoom |  |  |
| Horizontální úhel záběru min. 82° |  |  |
| Horizontální pohyb v rozsahu plus/mínus 90° |  |  |
| Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení |  |  |
| Funkce automatické expozice, ostření a vyvažování bílé barvy |  |  |
| Podpora video formátů (HDMI) 1140p, 1080p, 900p, 720p – 30 fps |  |  |
| Napájecí adaptér, dálkový ovladač |  |  |
| Instalační držák kamery na zeď |  |  |
| Montážní sada pro uchycení na displej |  |  |

- Velkoformátový zobrazovací displej – pro zobrazení online účastníka videokonference, zobrazení obsahu počítačových prezentací bude na stěně zasedací místnosti umístěn zobrazovací displej o velikosti 86“.

Velkoformátový zobrazovací displej (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Typ obrazovky IPS |  |  |
| Velikost obrazovky – úhlopříčka 86“ |  |  |
| Přímé LED podsvícení |  |  |
| Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |  |
| Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178° |  |  |
| Provoz v podmínkách 16/7 |  |  |
| Digitální video vstup: 1 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP) |  |  |
| Digitální audio vstup: 1 x port pro obrazovku, 2 x HDMI 2.0, |  |  |
| Analogový audio vstup: 1 x 3,5 mm jack |  |  |
| Ovládání vstupu: 1 x LAN 100 Mbit, 1 x RS-232 |  |  |
| Vestavěný mediální přehrávač |  |  |
| Fixní montáž na zeď: VESA standard |  |  |

- Reproduktor

Reproduktor (2 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Výkon pokrytí: střední zasedací místnosti 20 účastníků |  |  |
| Držák reproduktoru na stěnu |  |  |

- Stolní mikrofon

Stolní mikrofon (7 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Stolní mikrofon |  |  |
| Funkce mute s LED signalizací |  |  |
| Frekvenční rozsah min. 100 Hz – 15 kHz |  |  |
| Směrová charakteristika: všesměrová |  |  |
| Potlačení šumu |  |  |

- Montáž a instalace

- Montáž a instalace AV techniky

- Programování videokonferenčního systému

- Instalační materiál

- Doprava

Zasedací místnosti v objektech Úřadu vlády ČR – mobilní videokonferenční zařízení s displejem 65“

Počet instalací: 1

Videokonferenční systém provozovaný přes USB periferie pomocí aplikací Cisco Webex a Microsoft Teams, které budou nainstalované na osobním počítači. Správa a monitoring stavu připojených zařízení prostřednictvím instalovaného počítače. Dodání osobního počítače není předmětem plnění veřejné zakázky.

Pro snímání obrazu bude použita plně automatizovaná PTZ kamera, která bude kompatibilní s rozšířenými videokonferenčními softwarovými aplikacemi Cisco Webex a Microsoft Teams bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

Obrazová projekce, vzdáleného účastníka konference bude zajištěna na velkoformátový zobrazovací displej 65“, který bude upevněn na mobilním stojanu.

Jedná se o vybavení zasedací místností menší velikosti do 10 účastníků. Velikost místnosti je délka 7,5 m, šířka 5 m.

- PTZ kamera – jako USB periferie. Kamera s kvalitou obrazu 4K Ultra HD při 30 fps.

Motorizovaná konferenční kamera 12x zoom (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Min. 12x zoom |  |  |
| Horizontální úhel záběru min. 82° |  |  |
| Horizontální pohyb v rozsahu plus/mínus 90° |  |  |
| Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení |  |  |
| Funkce automatické expozice, ostření a vyvažování bílé barvy |  |  |
| Podpora video formátů (HDMI) 1140p, 1080p, 900p, 720p – 30 fps |  |  |
| Napájecí adaptér, dálkový ovladač |  |  |
| Montážní sada pro uchycení na displej |  |  |

- Velkoformátový zobrazovací displej – pro zobrazení online účastníka videokonference, zobrazení obsahu PC prezentací bude na mobilním stojanu umístěn zobrazovací displej o velikosti 65“.

Velkoformátový zobrazovací displej (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Typ obrazovky IPS |  |  |
| Velikost obrazovky – úhlopříčka 65“ |  |  |
| Přímé LED podsvícení |  |  |
| Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |  |
| Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178° |  |  |
| Provoz v podmínkách 16/7 |  |  |
| Digitální video vstup: 1 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP) |  |  |
| Digitální audio vstup: 1 x port pro obrazovku, 2 x HDMI 2.0, |  |  |
| Analogový audio vstup: 1 x 3,5 mm jack |  |  |
| Ovládání vstupu: 1 x LAN 100 Mbit, 1 x RS-232 |  |  |
| Vestavěný mediální přehrávač |  |  |
| Montáž do mobilního stojanu: VESA standard |  |  |

- Reproduktor

Reproduktor (2 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Výkon pokrytí: menší zasedací místnosti 10 účastníků |  |  |
| Držák reproduktoru na zobrazovací displej / mobilní stojan |  |  |

- Stolní mikrofon

Stolní mikrofon (5 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Stolní mikrofon |  |  |
| Funkce mute s LED signalizací |  |  |
| Frekvenční rozsah min. 100 Hz – 15 kHz |  |  |
| Směrová charakteristika: všesměrová |  |  |
| Potlačení šumu |  |  |

- Mobilní stojan pro zobrazovací displej

Mobilní stojan (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Mobilní stojan pro uchycení displeje v rozsahu 55“ – 70“ |  |  |
| Minimální nosnost 80 kg |  |  |
| Výškově polohovatelný stojan v rozsahu min. 500 mm prostřednictvím elektrického pohonu |  |  |
| Minimální výška displeje (ve středu) 1270 mm |  |  |
| Dostatek prostoru pro skryté vedení kabeláže |  |  |
| Vestavěná bezpečnostní pojistka |  |  |
| Kvalitní pojezdová kolečka opatřena brzdami |  |  |
| Otvory na zavěšení displeje kompatibilní s držáky VESA standard |  |  |

- Montáž a instalace

- Montáž a instalace AV techniky

- Programování videokonferenčního systému

- Instalační materiál

- Doprava

ČÁST 2 – ETAPA č. 2 plnění veřejné zakázky – priorita 2

Zasedací místnosti v objektech Úřadu vlády ČR – instalace s displejem 86“

Počet instalací: 3

Videokonferenční systém provozovaný přes USB periferie pomocí aplikací Cisco Webex a Microsoft Teams, které budou nainstalované na osobním počítači. Správa a monitoring stavu připojených zařízení prostřednictvím instalovaného počítače. Dodání osobního počítače není předmětem plnění veřejné zakázky.

Pro snímání obrazu bude použita plně automatizovaná PTZ kamera, která bude kompatibilní s rozšířenými videokonferenčními softwarovými aplikacemi Cisco Webex a Microsoft Teams bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

Obrazová projekce, vzdáleného účastníka konference bude zajištěna na velkoformátový zobrazovací displej 86“, který bude instalován na zeď.

Jedná se o vybavení zasedacích místností střední velikosti do 20 účastníků. Velikost místností je délka 8,5 m, šířka 7,5 m.

- PTZ kamera – jako USB periferie. Kamera s kvalitou obrazu 4K Ultra HD při 30 fps.

Motorizovaná konferenční kamera 12x zoom (3 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Min. 12x zoom |  |  |
| Horizontální úhel záběru min. 82° |  |  |
| Horizontální pohyb v rozsahu plus/mínus 90° |  |  |
| Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení |  |  |
| Funkce automatické expozice, ostření a vyvažování bílé barvy |  |  |
| Podpora video formátů (HDMI) 1140p, 1080p, 900p, 720p – 30 fps |  |  |
| Napájecí adaptér, dálkový ovladač |  |  |
| Instalační držák kamery na zeď |  |  |
| Montážní sada pro uchycení na displej |  |  |

- Velkoformátový zobrazovací displej – pro zobrazení online účastníka videokonference, zobrazení obsahu počítačových prezentací bude na stěně zasedací místnosti umístěn zobrazovací displej o velikosti 86“.

Velkoformátový zobrazovací displej (3 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Typ obrazovky IPS |  |  |
| Velikost obrazovky – úhlopříčka 86“ |  |  |
| Přímé LED podsvícení |  |  |
| Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |  |
| Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178° |  |  |
| Provoz v podmínkách 16/7 |  |  |
| Digitální video vstup: 1 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP) |  |  |
| Digitální audio vstup: 1 x port pro obrazovku, 2 x HDMI 2.0, |  |  |
| Analogový audio vstup: 1 x 3,5 mm jack |  |  |
| Ovládání vstupu: 1 x LAN 100 Mbit, 1 x RS-232 |  |  |
| Vestavěný mediální přehrávač |  |  |
| Fixní montáž na zeď: VESA standard |  |  |

- Reproduktor

Reproduktor (3 x 2 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Výkon pokrytí: střední zasedací místnosti 20 účastníků |  |  |
| Držák reproduktoru na stěnu |  |  |

- Stolní mikrofon

Stolní mikrofon (3 x 7 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Stolní mikrofon |  |  |
| Funkce mute s LED signalizací |  |  |
| Frekvenční rozsah min. 100 Hz – 15 kHz |  |  |
| Směrová charakteristika: všesměrová |  |  |
| Potlačení šumu |  |  |

- Montáž a instalace

- Montáž a instalace AV techniky

- Programování videokonferenčního systému

- Instalační materiál

- Doprava

ČÁST 3 – ETAPA č. 3 plnění veřejné zakázky – priorita 3

Zasedací místnosti v objektech Úřadu vlády ČR – mobilní instalace s displejem 75“

Počet instalací: 1

Videokonferenční systém provozovaný přes USB periferie pomocí aplikací Cisco Webex a Microsoft Teams, které budou nainstalované na osobním počítači. Správa a monitoring stavu připojených zařízení prostřednictvím instalovaného počítače. Dodání osobního počítače není předmětem plnění veřejné zakázky.

Pro snímání obrazu bude použita plně automatizovaná PTZ kamera, která bude kompatibilní s rozšířenými videokonferenčními softwarovými aplikacemi Cisco Webex a Microsoft Teams bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

Obrazová projekce, vzdáleného účastníka konference bude zajištěna na velkoformátový zobrazovací displej 75“, který bude instalován na mobilní stojan.

Jedná se o vybavení zasedací místnosti střední velikosti do 16 účastníků. Velikost místnosti je délka 14 m, šířka 7,5 m.

- PTZ kamera – jako USB periferie. Kamera s kvalitou obrazu 4K Ultra HD při 30 fps.

Motorizovaná konferenční kamera 12x zoom (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Min. 12x zoom |  |  |
| Horizontální úhel záběru min. 82° |  |  |
| Horizontální pohyb v rozsahu plus/mínus 90° |  |  |
| Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení |  |  |
| Funkce automatické expozice, ostření a vyvažování bílé barvy |  |  |
| Podpora video formátů (HDMI) 1140p, 1080p, 900p, 720p – 30 fps |  |  |
| Napájecí adaptér, dálkový ovladač |  |  |
| Montážní sada pro uchycení na displej |  |  |

- Velkoformátový zobrazovací displej – pro zobrazení online účastníka videokonference, zobrazení obsahu pc prezentací bude na mobilním stojanu umístěn zobrazovací displej o velikosti 75“.

Velkoformátový zobrazovací displej (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Typ obrazovky IPS |  |  |
| Velikost obrazovky – úhlopříčka 75“ |  |  |
| Přímé LED podsvícení |  |  |
| Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |  |
| Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178° |  |  |
| Provoz v podmínkách 16/7 |  |  |
| Digitální video vstup: 1 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP) |  |  |
| Digitální audio vstup: 1 x port pro obrazovku, 2 x HDMI 2.0, |  |  |
| Analogový audio vstup: 1 x 3,5 mm jack |  |  |
| Ovládání vstupu: 1 x LAN 100 Mbit, 1 x RS-232 |  |  |
| Vestavěný mediální přehrávač |  |  |
| Montáž do mobilního stojanu: VESA standard |  |  |

- Reproduktor

Reproduktor (2 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Výkon pokrytí: střední zasedací místnosti 16 účastníků |  |  |
| Držák reproduktoru na zobrazovací displej / mobilní stojan |  |  |

- Stolní mikrofon

Stolní mikrofon (8 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Stolní mikrofon |  |  |
| Funkce mute s LED signalizací |  |  |
| Frekvenční rozsah min. 100 Hz – 15 kHz |  |  |
| Směrová charakteristika: všesměrová |  |  |
| Potlačení šumu |  |  |

- Mobilní stojan pro zobrazovací displej

Mobilní stojan (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Mobilní stojan pro uchycení displeje v rozsahu 65“ – 75“ |  |  |
| Minimální nosnost 80 kg |  |  |
| Výškově polohovatelný stojan v rozsahu min. 500 mm prostřednictvím elektrického pohonu |  |  |
| Minimální výška displeje (ve středu) 1270 mm |  |  |
| Dostatek prostoru pro skryté vedení kabeláže |  |  |
| Vestavěná bezpečnostní pojistka |  |  |
| Kvalitní pojezdová kolečka opatřena brzdami |  |  |
| Otvory na zavěšení displeje kompatibilní s držáky VESA standard |  |  |

- Montáž a instalace

- Montáž a instalace AV techniky

- Programování videokonferenčního systému

- Instalační materiál

- Doprava

Zasedací místnosti v objektech Úřadu vlády ČR – mobilní videokonferenční zařízení s displejem 75“

Počet instalací: 1

Videokonferenční systém provozovaný přes IP síť (AV over IP) pomocí aplikací Cisco Webex a Microsoft Teams, které budou nainstalované na osobním počítači. Vše bude vzájemně propojeno na centrální řídící jednotku AV systému, na kterou jsou připojeny jednotlivé prvky celého videokonferenčního systému včetně stolních mikrofonů a reproduktorů. Dodání osobního počítače není předmětem plnění veřejné zakázky.

Pro snímání obrazu bude použito plně automatizovaný systém řízení PTZ-IP kamery. Obrazová projekce vzdáleného účastníka konference bude zajištěna na velkoformátový zobrazovací displej 75“.

Videokonferenční systém bude umožňovat propojení s konferenčním systémem zadavatele, který není předmětem plnění veřejné zakázky. Konferenční systém obsahuje centrální řídící jednotku a konferenční (delegátské) jednotky. Každá konferenční jednotka obsahuje zásuvný mikrofon a vestavěný reproduktor. Ozvučení sálu je zajištěno prostřednictvím reproduktorů konferenčního systému.

Možnost nastavení přednastavených scén pomocí definování úhlu a velikost záběru aktivního řečníka, který má zapnutý mikrofon konferenčního systému propojeného s řídící jednotkou videokonference.

Jedná se o vybavení velké zasedací místnosti pro 35 účastníků. Velikost místnosti je délka 17 m, šířka 9 m.

- Centrální řídící jednotka – ovládá připojené AV prvky videokonferenčního systému, zajišťuje vzdálenou aktualizaci firmwaru připojené kamery. Možnost vzdáleného dohledu pomocí aplikace s definováním různých uživatelských přístupových práv. V případě propojení centrální řídící jednotky videokonference s konferenčním systémem lze předem uživatelem definovat snímací úhly a velikost záběru aktivního řečníka probíhající videokonference, který má zapnutý mikrofon konferenčního systému.

Centrální řídící jednotka (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Rackové provedení |  |  |
| Počet síťových audio kanálu min. 64 x 64 kanálů |  |  |
| Počet USB audio kanálů min. 8 x 8 kanálů |  |  |
| Počet analogových audio kanálu (mikrofonní nebo linkové úrovně signálu) bez nutnosti připojení dalšího externího zařízení min. 8 kanálů, které lze flexibilně měnit dle potřeby, |  |  |
| Počet obecných vstupů – výstupů 8 x 8 GPIO |  |  |
| Řízení pomocí komunikačního protokolu RS - 232 |  |  |
| Podporamin. 2 ks nezávislých kanálů VoIP |  |  |
| Možnost připojení externího redundantního napájecího zdroje |  |  |
| Možnost potlačení echa tzv. AEC (Auto Echo Cancelling) pro min. 8 samostatně nastavitelných audio kanálů |  |  |
| Podpora připojení min. 2 ks nezávislých Gigabit LAN portů1 Gbps |  |  |

- PTZ-IP kamera – řízení kamery probíhá prostřednictvím centrální řídící jednotky. V případě propojení centrální řídící jednotky videokonference s konferenčním systémem lze předem uživatelem definovat snímací úhly a velikost záběru aktivního řečníka probíhající videokonference, který má zapnutý mikrofon konferenčního systému.

Motorizovaná konferenční kamera 20x optický zoom (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Optický zoom 20 x, clona od F1.8 do F2.8 |  |  |
| Velikost snímacího senzoru min. 1/2.7“ |  |  |
| Obrazový snímač LowNoise CMOS Image Sensor |  |  |
| Horizontální úhel záběru min. 61° |  |  |
| Horizontální pohyb v rozsahu plus/mínus 170° |  |  |
| Snímání při zhoršených podmínkách osvětlení |  |  |
| Funkce automatické expozice, ostření a vyvažování bílé barvy |  |  |
| Současný výstup videa přes HDMI, 3G-SDI a IP Streaming Ethernet |  |  |
| Napájení pomocí PoE |  |  |
| Podpora video formátů (HDMI a SDI) 1080p – 60, 30 fps, 720p – 60, 30 fps |  |  |
| Podpora video formátů (IP Streaming Ethernet) 1080p – 30 fps, 720p – 30 fps, 576p – 30 fps |  |  |
| Montážní sada pro uchycení kamery na displej |  |  |

- Velkoformátový zobrazovací displej – pro zobrazení online účastníka videokonference, zobrazení obsahu PC prezentací bude na mobilním stojanu umístěn zobrazovací displej o velikosti 75“.

Velkoformátový zobrazovací displej (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Typ obrazovky IPS |  |  |
| Velikost obrazovky – úhlopříčka 75“ |  |  |
| Přímé LED podsvícení |  |  |
| Podpora rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD) |  |  |
| Pozorovací úhly (horizontál/vertikál): 178° / 178° |  |  |
| Provoz v podmínkách 16/7 |  |  |
| Digitální video vstup: 1 x DisplayPort (HDCP), 2 x HDMI (HDCP) |  |  |
| Digitální audio vstup: 1 x port pro obrazovku, 2 x HDMI 2.0, |  |  |
| Analogový audio vstup: 1 x 3,5 mm jack |  |  |
| Ovládání vstupu: 1 x LAN 100 Mbit, 1 x RS-232 |  |  |
| Vestavěný mediální přehrávač |  |  |
| Montáž do mobilního stojanu: VESA standard |  |  |

- Reproduktor

Reproduktor (2 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| Dvoupásmový reproduktor |  |  |
| Výkon min. 15 W |  |  |
| Frekvenční rozsah min. 80 Hz – 15 kHz |  |  |
| Napájení PoE |  |  |
| Reproduktorový stativ s adaptérem |  |  |

- Stolní mikrofon

Stolní mikrofon (8 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| Stolní mikrofon |  |  |
| Funkce mute s LED signalizací |  |  |
| Směrová charakteristika: všesměrová |  |  |
| Napájení PoE |  |  |

- Mobilní stojan pro zobrazovací displej

Mobilní stojan (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ:…………….. |  |  |
| Mobilní stojan pro uchycení displeje v rozsahu 65“ – 75“ |  |  |
| Minimální nosnost 80 kg |  |  |
| Výškově polohovatelný stojan v rozsahu min. 500 mm prostřednictvím elektrického pohonu |  |  |
| Minimální výška displeje (ve středu) 1270 mm |  |  |
| Dostatek prostoru pro skryté vedení kabeláže |  |  |
| Vestavěná bezpečnostní pojistka |  |  |
| Kvalitní pojezdová kolečka opatřena brzdami |  |  |
| Otvory na zavěšení displeje kompatibilní s držáky VESA standard |  |  |

- Montáž, instalace a kabeláž

- Nová kabeláž

- Montáž a instalace AV techniky

- Programování, videokonferenčního systému a řídící jednotky

- Instalační materiál

Doprava