# Obecně

Tento dokument popisuje službu GTS Fibre.  Služba „Pronájem optického vlákna“ je poskytována bez možnosti dohledu ze strany operátora a provozování optické trasy je plně v kompetenci koncového uživatele.

# Technické informace

## Infrastruktura služby

Služba GTS Fibre – pronájem optického vlákna využívá volné páry optických vláken v síti poskytovatele. Tato vlákna nejsou nijak připojena do aktivních zařízení poskytovatele. Koncová zařízení v předávacích bodech služby jsou ve vlastnictví a správě koncového uživatele služby, což umožňuje

realizaci veškerých telekomunikačních potřeb uživatele v jeho režii.

### Rozhraní

Služba GTS Fibre – pronájem optického vlákna je zakončena konektory E-2000/APC, popř. FC/PC. Rozhraní a nastavení šířky pásma je v kompetenci koncového uživatele služby.

## Parametry kvality služby

Optická vlákna jsou jednovidová (SM – single mode) a vyhovují doporučením ITU-T (G.652)

Geometrické vlastnosti:

| Rozsah průměru vidového pole při 1310 nm | 8,8-9,6 μm |
| --- | --- |
| Průměr pláště | 124-126 μm |
| Průměr prim. Ochrany | 240-250 μm |
| Nekruhovost vidového pole | Max 6 % |
| Nekruhovost pláště | Max 1 % |
| Nesoustřednost jádro/plášť | Max 0,5 μm |
| Nesoustřednost plášť /ochrana | Max 15 μm |

Optické vlastnosti:

| Mezní vlnová délka vlákna | λ < 1280 |
| --- | --- |
| Útlum – maximální hodnota mezi 1285-1330 nm | 0,38 dB/km |
| Útlum – maximální hodnota při 1550 nm | 0,25 dB/km |
| Chromatická disperze pro délky 1285-1330 nm | Max. 3,5 ps/nm.km |
| Chromatická disperze při 1550 nm | Max. 18 ps/nm.km |
| Polarizační disperze | Max. 0,2 ps/km¹´² |

### Měřící metoda

Měření na optických kabelech v optické síti GTS Czech bude prováděno vždy nezávisle na délce měřeného kabelu transmisní metodou a metodou OTDR.

## A) Limity útlumu a odrazu

konektor – útlum 0,5dB

#### svár – útlum 0,15dB

#### konektorové spojení s dvěma sváry - 0,8 dB

#### propojení patchcordem s dvěma sváry - 1,3 dB

#### propojení dvojsvárem - 0,3 dB

## Měrné útlumy kabelů

Hodnoty měrných útlumů pro obě vlnové délky (1310nm, 1550nm) jsou uvedeny u každého dodávaného OK v průvodním listu.

OK dodává investor.

## B) Metody měření

## Měření útlumu transmisní (přímou) metodou

Transmisní metoda bude provedena na obou vlnových délkách.(1310,1550nm)

Doporučené měřící přístroje: FOT 300, 600, 922, 930 apod.

Pro kalibraci měřících přístrojů použít metodu A1 – viz obr.

např. FOT-300                     např. FOT-300

kalibrace přístrojů metodou A1.

Naměřená hodnota transmisní metodou nesmí překročit stanovený limit, který se vypočítá následujícím způsobem:

ALIM[dB] = L * α + N * AS + k * Ak

L - délka optického vlákna

α = měrný útlum kabelu (pro kabely 0,35 dB/km pro 1310 nm   a 0,21 dB/km pro 1550 nm),

N - celkový počet svárů na trase včetně ODF (optický rozvaděč ) ,

AS = 0,08 dB útlum na svar a Ak = 0,5 dB útlum na konektor.

K= počet konektorů včetně koncových.

např.FOT-922-23BL          např. FOT-922-23BL

### Příklad zapojení pro měření útlumu transmisní metodou

# Vzor měřícího protokolu pro transmisní metodu:

Datum měření:	……………………………………………..

Název stavby:	……………………………………………..

Konec A:	……………………………………………..

Konec B:	……………………………………………..

Organizace:	……………………………………………..

Měřil:	………………………, ……………………

Měřicí přístroje:	Měřicí souprava EXFO např. FOT-920-23BL	+	FOT-920-23BL

Výrobní čísla:		xxxxx-yy		xxxxx-yy

Metoda měření:	1a

Typ optického kabelu:

Počet svárů	2

Povolený útlum svaru:	0,08 dB

Povolený útlum konektoru:	0,50 dB

Délka vlákna:	32,786 km

Měrný útlum OK:	pro 1310 nm: 0,35 dB	pro 1550 nm: 0,22 dB

Limit útlumu trasy:	pro 1310 nm: 13,28 dB	pro 1550 nm: 9,01 dB

| číslo | útlum [dB] pro 1310 nm |  |  | útlum [dB] pro 1550 nm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vlákna | směr A->B | směr B->A | průměr | směr A->B | směr B->A | průměr |
| 9 | 12,26 | 12,53 | 12,40 | 07,08 | 07,45 | 07,27 |
| 10 | 12,20 | 12,56 | 12,38 | 07,25 | 07,61 | 07,43 |
| 11 | 12,23 | 12,43 | 12,33 | 06,83 | 07,39 | 07,11 |
| 12 | 11,85 | 12,08 | 11,97 | 06,68 | 07,09 | 06,88 |
| průměr | 12,14 | 12,40 | 12,27 | 06,96 | 07,38 | 07,17 |
| maximum | 12,26 | 12,56 | 12,40 | 07,25 | 07,61 | 07,43 |

Vyhodnocená data budou předána v tabulce s veškerými vyhodnocenými údaji z měření a postupu vypočítání limitů na dané trasy. Data budou předána jak v papírové, tak elektronické formě.

## Měření OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

Doporučené měřící přístroje: FTB 100, 300, 400

Měření bude provedeno na obou vlnových délkách (1310,1550nm)

Měření bude ve formátu TRC (trace).

Náměr bude proveden oboustranně.

Doba průměrování vzhledem k délkám tras,jejich důležitosti a požadavkům na kvalitu je stanovena na

min. 1 minutu (jedna vlnová délka)

Šířku pulsu nastaví technik dle délky trasy a počtu nehomogenit na trase.

Při každém závěrečném měření je nutné použít předřadné vlákno o min. délce 500m.

L = min. 500m

# Vyhodnocení náměrů OTDR:

Výsledkem měření je vyhodnocený oboustranný útlum spojek,útlum odrazu konektoru

a měrné útlumy úseků.

Nahrané trasy jsou součástí měřících protokolů.

Výsledkem závěrečného měření OTDR bude měřící protokol.

### Reklamační procedura

Zákazník má právo provést kontrolní měření parametrů linky vlastními silami v souladu s čl. Měřící metoda, nebo požádat o přeměření poskytovatelem.

Pro účely reklamace kvality služby je rozhodující měření provedené poskytovatelem. Tato doba se nezapočítává do nedostupnosti služby.

Pokud výsledek měření přesáhne hodnoty uvedené v parametrech kvality služby,  je založen ke službě „Trouble Ticket“ a služba se od tohoto okamžiku považuje za nedostupnou se všemi důsledky.

### Předání služby do provozu

Při předání služby do užívání bude součástí předávacího protokolu výsledek měření (viz. měřící metoda).

# Dostupnost služby - SLA

Veškeré informace týkající se definice a dodržování parametru dostupnosti služby jsou společné pro všechny datové služby GTS Czech a jsou uvedeny v „Provozních podmínkách telekomunikačních služeb“ společnosti GTS Czech.

Účastník je oprávněn si vybrat příslušnou úroveň garance služby (SLA) v závislosti na typu přípojky s tím, že konkrétní stupeň SLA je pro jednotlivou službu GTS Fibre stanoven v příslušné Specifikaci služby GTS Fibre uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem. Podrobné podmínky týkající se úrovně garance služby (SLA) jsou stanoveny v Popisu služby SLA.

# Topologie sítě

Optická vlákna pro potřeby služby GTS Fibre – pronájem optického vlákna jsou nabízeny především v krajských městech Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice, Ústí n/L, popř. dalších dle konkrétní situace v dané lokalitě.

# Konkurenční výhody

Služba GTS Fibre společnosti GTS Czechl uživateli poskytuje vysoce spolehlivé přenosy dat, které je možné flexibilně navyšovat podle potřeb uživatele. Mezi hlavní výhody této služby patří krátká instalační doba a nulové investiční náklady.