Technická specifikace zboží

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na zboží a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

V sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru (př.: u položky „Paměť“ uvede dodavatel např. „celkem 256 GB (8 ks 32 GB)“.

| Blade server (2 kusy) Blade servery musí být plně kompatibilní s Blade šasí s interním diskovým polem a musí splňovat minimální specifikaci konfigurace uvedenou v následující tabulce. CPU musí dosahovat výkonu podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU) CINT2017RATE (https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults) base min. 124 bodů a CFP2017RATE (https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults) base min. 136 bodů. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedený na portále www.spec.org ke dni podání nabídek. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Značka/typ: |  |  |
| Dvousocketový systém osazený dvěma min. 8-cores CPU s výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU) CINT2017RATE base min. 124 bodů a CFP2017RATE base min. 136 bodů. |  |  |
| Min. 16 DIMM slotů s podporou 2666 MT/s a s možností osazení pamětí DDR4 o celkové kapacitě 2 TB |  |  |
| Min. 4 ks paměti DIMM DDR4 2666 MT/s o kapacitě 32 GB |  |  |
| Server musí podporovat minimálně 2x 2,5 palcových hot-plug disků. |  |  |
| Server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň. |  |  |
| Server musí být osazen 2 ks hot-plug SSD disky o kapacitě min. 240 GB s min. sekvenčním čtením 560 MB/s, min. sekvenčním zápisem 320 MB/s, náhodné čtení 92 000 IOPS, sekvenční zápis 28 000 IOPS, endurance 1,4 PBW, max. latence čtení 36 µs, max. latence zápisu 37 µs. |  |  |
| Diskový řadič typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory). |  |  |
| Interní USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru s možností doplnit duální zrcadlené SD karty nebo M2 SSD karty s podporou zavádění hypervisoru a failoveru. |  |  |
| 2 ks hardwarově zrcadlené SD karty o kapacitě min. 64 GB |  |  |
| Ethernet rozhraní min. 4x 10GbE porty onboard |  |  |
| Interface min. 3x USB, z toho alespoň 1x interní |  |  |
| kompatibilita (podporované OS): - VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Citrix® XenServer® - Microsoft Windows Server® 2016 s Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server |  |  |
| management a vzdálená správa: - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - integrované zálohování konfigurace a firmware zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky (motherboard) min. 16GB - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |  |  |
| Certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia. |  |  |

| Blade šasi s interním diskovým polem (1 kus) Blade šasi s interním diskovým polem musí být plně kompatibilní s Blade servery a musí splňovat minimální specifikaci konfigurace uvedenou v následující tabulce. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Značka/typ: |  |  |
| Velikost max. 5U |  |  |
| Možnost osadit min. 4 ks Blade servery v rámci jednoho chassis. |  |  |
| Možnost osadit Blade server dualsocket a quadsocket, včetně veškerého montážního vybavení pro montáž do standardního 19“ racku a montážního ramene na kabely. |  |  |
| Možnost osadit interní diskové pole. |  |  |
| Možnost zaměnit rackové provedení za tower provedení. |  |  |
| Napájení min. 4 ks redundantními zdroji hot-plug, max. 1.600 W každý, redundance min. N+N, včetně 4 ks napájecích kabelů o délce 2 metry, typ C13/C14. |  |  |
| Jednotný přístup ke všem serverům Blade chassis. |  |  |
| Min. 8 slotů pro I/O moduly, které se přiřazují k jednotlivým Blade serverům, každý Blade server může mít namapované minimálně 2 z těchto I/O modulů, minimální možný set podporovaných základních ethernetových I/O modulů vyvádějících onboard ethernetové porty z Blade serverů z chassis: - 1GbE passthrough modul - 1GbE switch modul - 10GbE switch modul s minimálně 6 externími porty ve složení 4x 10Gb SFP+ a 2x 1Gb RJ45" |  |  |
| Součásti šasí musí být I/O moduly: 1 ks 10GbE switch modul s minimálně 6 externími porty ve složení 4x 10Gb SFP+ a 2x 1Gb RJ45 2 ks quadport 1GbE slotové karty typu RJ-45 |  |  |
| Součástí šasí musí být interní diskové pole kategorie shared storage typu SAS DAS umožňující přístup pro všechny servery v chassis s podporou: - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 a 60 - min. 20 kusů hot-plug disků 2,5“ - konfigurace dual-controller Interní diskové pole nesmí vyžadovat žádnou externí propojovací kabeláž, tj. pole je součástí chassis bez dodatečných kabelů vně chassis. |  |  |
| management a vzdálená správa: - redundantní osazení management modulu pro šasí poskytující centrální řízení, monitoring a inventář celého šasí - nástroje pro řízení spotřeby v reálném čase - kompatibilní s IPMI 2.0 s možností konektivity k managementu jednotlivých serverů umístěných v šasí s přístupem přes webové rozhraní, Telnet/SSH a IPMI nástroje - podpora vytváření virtuálních médií - součástí šasí musí být zobrazovací minipanel, který informuje o stavu šasí i jednotlivých Blade serverů - šasí musí umožňovat pokročilé funkce pro řízení spotřeby, především: - informace o aktuální spotřebě (agregovaně pro celé šasí i pro jednotlivé servery v šasí - nastavování stropní meze spotřeby a zasílání alertů o překročení této meze - aktivní omezení spotřeby při překročení stropní hodnoty spotřeby (např. snížení frekvence procesoru, pamětí, atd.) - uživatelsky konfigurovatelné priority práce s mezní hodnotou spotřeby - plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - musí umožňovat „Blade bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně. |  |  |
| Certifikace pro provoz šasí a interního diskového pole v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia. |  |  |
| Součástí šasí musí být následující příslušenství: - 4 ks transceiver SFP+, 10 GbE SR 850nm - 4 ks kabel SFP+ to SFP+ 10GbE 3 metry |  |  |

| Serverový disk (12 kusů) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Značka/typ: |  |  |
| 2.5" 1,2 TB 10krpm SAS 12G Hot Plug |  |  |

| Hardwarový management vzdálené správy (2 kusy) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Značka/typ: |  |  |
| Hardwarový management vzdálené správy musí být kompatibilní se stávajícími servery zadavatele Dell PowerEdge R730 se servisními kódy FF79DD2 a FF7CDD2 (garantováno výrobcem serveru) a nesmí ovlivnit stávající podporu serverů zadavatele OpenManage. |  |  |
| Hardwarový management vzdálené správy serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným USB či SD úložištěm o min. kapacitě 16 GB (data na úložišti musí být dostupná i v případě výpadku interních disků). |  |  |
| Webové rozhraní a dedikovaná IP adresa. |  |  |
| Sledování hardwarových senzorů (teplota, napětí, stav, chybové senzory). |  |  |
| Podpora virtuální mechaniky. |  |  |
| Podpora dvoufaktorové autentizace. |  |  |
| Podpora Virtual Flash partitions. |  |  |

| Kompletace a montáž v místě plnění |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| Kompletně smontované šasi včetně: - interního diskového pole (konfigurace dual-controller) - disků - serverů - I/O modulů |  |  |
| Montáž do racku zadavatele |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |