Technická specifikace pro část 3

Rack server (2 kusy)

Komponenty rack serveru musí být uvedeny na seznamu HCL certifikovaných serverů na www.vmware.com (virtualizační platforma VMware vSphere 7.0 U1) a splňovat minimální specifikaci konfigurace uvedenou v následující tabulce.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| značka/typ: ……… |  |  |
| Konstrukční provedení serveru RACK, velikost max 2U včetně montážních lyžin a kabelového systému. |  |  |
| Počet diskových pozic - min. 28 diskových pozic - osazení disky velikosti 2.5“ - bez nutnosti připojení rozšiřující diskové police |  |  |
| CPU musí dosahovat výkonu podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU) CINT2017RATE https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html#CINT2017_rate CPU2017 Integer Rates - "Results/Base" min. 183 bodů a CFP2017RATE https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html#CFP2017_rate CPU2017 Floating Point Rates - "Results/Base" min. 180 bodů. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedený na portále www.spec.org ke dni podání nabídek. |  |  |
| RAM: - minimálně 128 GB RAM, - paměť musí být typu DDR4 s rychlostí 3200MT/s, - osazené moduly musí být stejného typu a velikosti s rovnoměrným osazením paměťových kanálů. |  |  |
| Velikost paměťových RAM modulů: 32 GB RDIMM. |  |  |
| Disková kapacita (skupina 1): - disky bez pohyblivých částí (přípustný typ M.2), - osazení minimálně 2 disky určenými pro instalaci hypervisoru VMware ESXi (embeded), - minimální požadovaná kapacita je 240 GB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID1. |  |  |
| Disková kapacita (skupina 2): - disky bez pohyblivých částí (přípustný typ SSD SATA Mix Use), - osazení minimálně 2 disky, - minimální požadovaná kapacita je 480 GB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID1. - Disková kapacita (skupina 3): - rotační disky (přípustný typ SAS 10k RPM 12Gbps 512e 2.5“ Hot-plug, - osazení minimálně 4 disky, - minimální požadovaná kapacita je 2,4 TB, - disky musí být ve vzájemně redundantním režimu např. RAID5. |  |  |
| RAID řadič podporující RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |  |
| Síťové rozhraní: - min.2x 1GbE porty - min. 2x 10GbE porty. |  |  |
| Redundantní napájení 2x zdroje hot-plug, min 700 W každý, včetně 2 ks napájecích kabelů o délce 2 metry. |  |  |
| Připojovací kabel ke každému instalovanému zdroji, C13-C14, délka min. 2m |  |  |
| Operační systém: - image VMware vSphere 7.0 U1 (neobsahuje licenci). |  |  |
| IP adresa pro vzdálený management musí být na serveru jednoduše nastavitelná a zjistitelná bez potřeby připojování klávesnice a monitoru (z předního ovládacího panelu šasi nebo nahráním dávky z USB paměti). |  |  |
| Prostřednictvím managementu musí server umožňovat připojení vzdálené připojení médií (CDROM, USB, ISO) a obrazovky. |  |  |
| Na nabízené řešení a veškeré jeho komponenty požadujeme záruku a podporu na 36 měsíců poskytovanou přímo výrobcem zařízení v tomto rozsahu: - reakční doba – následující pracovní den (NBD), - možnost ponechání si vadného disku. |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |