# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

Vnitřní LED obrazovka (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| Přesný poměr stran na pixely: 32:9 |  |  |
| Reálné rozlišení obrazovky: 3840 x 1080 pixelů |  |  |
| Rozestup obrazových bodů: 1,875 mm |  |  |
| Svítivost obrazovky: 1000 cd/m² |  |  |
| Pozorovací vzdálenost: min. 2 m |  |  |
| Obnovovací frekvence: min. 3840 Hz |  |  |
| Podpora přijímací karty pro HDR, 3D Ready |  |  |

Video kontroler - grafický řadič, hlavní a záložní  (1+1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| Rackové provedení, dodání tichých ventilačních jednotek pro stojanové rozvaděče |  |  |
| Podpora rozlišení 4K x 2K @ 60 Hz, HDR10 (10bit), 3D Ready |  |  |
| Vstupy min. 1x HDMI 2.0 - 10bit, 1x DP 1.2 - 10bit, 2x D-DVI |  |  |
| Výstupy min. 16x Gigabit ethernet port, 4x optický port |  |  |
| Zobrazení default obrazu, loga při datovém výpadku LED obrazovky |  |  |
| Typ kabinetu: hliník |  |  |
| Servisní přístup: přední i zadní |  |  |
| Součásti dodávky LED obrazovky je dodávka konstrukce nosného rámu, kotvícího a spojovacího materiálu a dopravy do místa plnění. |  |  |
| Datový kabelový back up |  |  |
| Instalace oživení LED obrazovky včetně montáže silové a datové kabeláže pro její zprovoznění. |  |  |
| Set základních náhradních dílů uložený v místě plnění (4 ks modul, 2 ks trafo, 1 ks přijímací karta, 4 ks datový propojovací kabel mezi moduly, 2 ks datový propojovací kabel mezi kabinety a 2 ks silový propojovací kabel mezi kabinety). |  |  |

Distribuce HDMI - HDMI switch 5:1 s dálkovým ovladačem (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| HDMI 2.0 switch 5x1 k přepínání 5xHDMI vstupů, 1xHDMI výstup |  |  |
| Podpora 20 m HDMI kabelu na vstupu, 10 m HDMI kabelu na výstupu switche |  |  |
| Podpora FULL HD |  |  |
| Napájecí adaptér |  |  |

PC k přehrávání obsahu (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| procesor min. 8 jader, 16 vláken, min. 15000 bodů v CPU Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software Pty Ltd (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |  |  |
| matherboard vhodný pro přehrávání 5 vrstev obsahu v 4K rozlišení tj. 3840x2160@60 Hz |  |  |
| min. 16GB RAM |  |  |
| disk SSD min. 1TB, rozhraní M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), rychlost čtení min. 3000 MB/s, životnost disku min. 600 TBW. |  |  |
| grafická karta pro přehrávání 5 vrstev obsahu v 4K rozlišení tj. 3840x2160@60 Hz, min. 8GB GDDR6, 256Bit, PCI Express x16 4.0, výstupy min. 1x HDMI 2.1 a 2x DisplayPort 1.4, min. 19000 bodů v Video Card Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software Pty Ltd (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) |  |  |
| vodní chlazení CPU, kompletní uzavřený set, max. hlučnost 25dB |  |  |
| Dodání tichého ventilátoru pro chlazení zdroje |  |  |
| další výstupy: min. 1x USB 3.0, 1x síťová karta 1Gbit/s |  |  |
| OS Windows 10 PRO |  |  |
| Možnost připojení k MS Windows doméně 2016 se zajištěním plné kompatibility se zadavatelem provozovaným programovým vybavením (Symantec Endpoint Protection). |  |  |
| Monitor IPS, min. 27,0“ a max. 28,0“, podpora rozlišení 4K, min. 1x vstup DisplayPort |  |  |
| drátová klávesnice a myš |  |  |
| SW pro ovládání obsahu na PC - programová režie určená pro PC – 5 nezávislých vrstev - 1x pozadí, 1x PPT prezentace, 1x videohovor, 1x vrstva pro logo, 1x vrstva pro titulkovač |  |  |
| Uzamykatelný rack 20U |  |  |

Control PC v řídící režii (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| SW pro ovládání LED obrazovky (jasu, barvy a vstupů) |  |  |

Dodavatel prohlašuje, že:

- nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. C – Technická specifikace;

- CPU u PC dosahuje minimální hodnoty výkonu 15000 bodů v CPU Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software Pty Ltd ke dni podání nabídek;

- Grafická karta u PC dosahuje minimální hodnoty výkonu 19000 bodů ve Video Card Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software Pty Ltd ke dni podání nabídek.

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |