# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

Deduplikační diskové uložiště (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Pokud je relevantní, uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |
| Celkový prostor v rozvaděči / rozměr skřině maximálně 5U. |  |  |
| Čistá využitelná disková kapacita minimálně 60TB. |  |  |
| Možnost rozšíření čisté využitelné diskové kapacity minimálně na 170 TB (přidáním dalších diskových polic). |  |  |
| Minimální propustnost pro zápis 20 TB/h. |  |  |
| Diskové úložiště má síťovou konektivitu minimálně 2x 10/1GbE metalický port a 2x 10GbE SFP+ port. |  |  |
| 2x 10GbE SFP+ modul MM (MultiMode) kompatibilní s diskovým úložištěm. |  |  |
| Diskové úložiště podporuje IPv4 a IPv6 protokol. |  |  |
| Podpora minimálně 200 konkurenčních zálohovacích úloh. |  |  |
| Diskové úložiště musí při ukládání dat využívat princip in-line deduplikace na cíli na principu variabilní délky bloku. |  |  |
| Diskové úložiště musí pro deduplikace využívat procesorový výkon a deduplikace nesmí být závislá na počtu a typu disků. |  |  |
| Všechna zálohovaná data budou deduplikována v rámci jednoho diskového úložiště. |  |  |
| Diskové úložiště musí podporovat minimálně následující protokoly: CIFS, NFS, VTL, NDMP a FC; a musí umožnit jejich současné použití. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožňovat přímou integraci DD BOOST se zálohovacím software EMC NetWorker, který je využíván v prostředí zadavatele. |  |  |
| Diskové úložiště musí být použitelné jako NAS systém (file server). |  |  |
| Diskové úložiště nesmí vynutit změnu stávajícího zálohovacího schématu. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit komprimaci ukládaných deduplikovaných dat. |  |  |
| Diskové úložiště musí podporovat zálohu VMDK přes NAS. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit distribuci deduplikačního algoritmu z cílového (deduplikačního úložiště) na zdrojové zařízení (backup klienta nebo backup server) z důvodu výkonu a škálovatelnosti prostředí. |  |  |
| Diskové úložiště musí disponovat funkcí multitenancy (logické dělení diskového prostoru pro různé skupiny uživatelů s právy pouze na tyto logické jednotky s možností definice tenant administrator). |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit rychlou a snadnou tvorbu R/W snapů zálohovaných dat pro potřeby testování scénářů Disaster Recovery. |  |  |
| Diskové úložiště musí být rozšiřitelné o možnost replikace do záložní lokality. |  |  |
| Diskové úložiště musí replikovat pouze deduplikovaná zkomprimovaná data. |  |  |
| Diskové úložiště musí podporovat následující scénáře pro replikaci: 1:1, N:1 a kaskádovou replikaci. |  |  |
| Replikaci musí být možno spustit ve stejném čase jako zálohu bez dopadu na výkon zálohy. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit řízení replikace v prostředí zálohovacího SW. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit funkcionalitu šifrování replikačního toku. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit kontrolu a správu využití pásma pro replikace dat. |  |  |
| Diskové úložiště musí disponovat interním algoritmem pro neustálou kontrolu zdraví uložených dat a v případě poškození provést jejich automatickou obnovu. |  |  |
| Diskové úložiště musí zajišťovat ochranu dat minimálně na úrovni duální diskové parity. |  |  |
| Diskové úložiště musí obnovovat data vždy z deduplikovaného a komprimovaného stavu, není přípustný mezikrok (např. externí disková cache). |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit shredding smazaných dat – vícenásobný přepis smazaných bloků. |  |  |
| Diskové úložiště musí obsahovat algoritmy pro kontrolu a verifikaci konzistence a čitelnosti uložených dat. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit správu prostřednictvím webového rozhraní. |  |  |
| Diskové úložiště musí poskytovat funkcionalitu automatického reportingu. |  |  |
| Diskové úložiště musí umožnit správu na principu rolí s různými typy oprávnění. |  |  |
| Diskové úložiště musí být plně kompatibilní se stávajícím zálohovacím systémem zadavatele - EMC NetWorker. |  |  |
| Součástí dodávky budou všechny potřebné licence pro deduplikovanou replikaci nového diskového úložiště a stávajícího diskového úložiště EMC Data Domain 6300 a podpora těchto licencí na 3 roky. Replikace bude plně kompatibilní s řešením EMC Data Domain (zadavatel již tuto technologii ve své infrastruktuře provozuje jako diskové úložiště pro zálohování). |  |  |
| Diskové úložiště bude dodáno se záručním servisem na HW a SW (firmware zařízení) poskytovaného v rámci servisního programu výrobce v délce 36 měsíců. |  |  |
| Součástí předmětu plnění je doprava, instalace a konfigurace nového diskového úložiště v rámci stávajícího prostředí zálohovacího systému EMC NetWorker včetně ověření funkčnosti, migrace dat provozních záloh ze stávajícího diskového pole EMC Data Domain 6300 na dodané diskové úložiště, konfigurace replikace mezi novým diskovým úložištěm a stávajícím EMC Data Domain 6300. |  |  |
| Instalace a konfigurace dodaného zařízení v rámci stávajícího prostředí zálohovacího systému EMC NetWorker bude provedena zaměstnanci dodavatele s certifikací pro nabízené zařízení a zálohovací systém EMC NetWorker. |  |  |

Dodavatel současně prohlašuje, že:

- nabízené zboží pochází z autorizovaného obchodního kanálu výrobce zařízení;

- nabízené zboží je registrováno a licencováno u výrobce na jméno zadavatele;

- nabízené zboží se nachází v oblasti Evropské unie v souladu s pravidly Evropské unie o paralelním trhu;

- zadavatel bude uveden v databázi výrobce zboží jako konečný uživatel.

Dodavatel uvádí všechny údaje na základě pravdivých skutečností a reálných vlastností nabízeného zboží. Dodavatel si je vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Zadavatel má právo, nikoli povinnost, ověřit splnění výše uvedených technických podmínek z veřejně dostupných zdrojů.

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |