# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3. Dodavatel vyplní název a typ firewalu.

Ve sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE („ANO“ pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel „NE“).

Ve sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru.

Firewall (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| Základní požadavky |  |  |
| Firewall (dále též jen „FW“) musí být jako celek složen z komponent jednoho výrobce, včetně všech poskytovaných funkcionalit typu IPS, AV, AS signatur, databází pro URL kategorizaci, sandbox definic apod. |  |  |
| Výrobcem musí být zajištěna na dodané FW podpora minimálně po dobu plánované životnosti 6 let od data dodání. |  |  |
| FW musí podporovat licenční model nezávislý na počtu ochraňovaných koncových systémů a uživatelů. |  |  |
| Požadavky na hardware |  |  |
| Parametry propustnosti musí dodavatel uvadět v real world mix paketech, tzv. "application mix". |  |  |
| FW musí být typu HW appliance. |  |  |
| FW musí být kompatibilní s 19“ rozvaděčem. Případný motážní kit bude součástí dodávky. |  |  |
| Modul pro zpracování dat musí být v architektuře firewallu hardwarově oddělen od dalších podpůrných modulů (správa zařízení a řídící modul pro podpůrné síťové činnosti), aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému ovlivnění. |  |  |
| FW musí obsahovat jeden dedikovaný port pro správu pomocí konzole pro přístup k CLI. |  |  |
| FW musí obsahovat minimálně 8 metalických portů rychlosti 1Gbps. |  |  |
| FW musí obsahovat alespoň jeden dedikovaný OOB management port pro plnohodnotnou správu FW. |  |  |
| FW musí být schopen ukládat logové údaje na interní SSD storage o velikosti minimálně 100 GB. |  |  |
| FW musí podporovat agregaci portů pomocí protokolu 802.3ad (LACP). |  |  |
| Požadujeme dodat FW se dvěma nezávislými zdroji napájení AC 230V. |  |  |
| High Availability (HA) |  |  |
| FW musí podporovat režim HA v módu Active-Active nebo Active-Standby složený ze dvou. |  |  |
| V obou typech HA musejí být veškeré informace o probíhajícím provozu synchronizovány, aby při výpadku jednoho z boxů nedošlo ke ztrátě informací NAT a k přerušení aktivních spojení provozu typu TCP i UDP procházejícího přes FW. |  |  |
| FW musí být schopen provést HA failover na základě stavu interface (up/down), nedostupnosti druhého FW v HA, nedostupnosti specifikované IP adresy. |  |  |
| Výkonové parametry |  |  |
| Propustnost firewallu při plné aplikační kontrole musí dosahovat hodnoty minimálně 3 Gbps (app mix). |  |  |
| Propustnost firewallu při plné aplikační kontrole a zapnutí všech dostupných signatur IPS a AV musí dosahovat hodnoty minimálně 1,5 Gbps (app mix). |  |  |
| Minimální počet souběžných spojení musí dosahovat hodnoty alespoň 300 000. |  |  |
| Minimální počet nových spojení za sekundu musí dosahovat hodnoty alespoň 50000. |  |  |
| Síťová funkcionalita |  |  |
| FW musí plně podporovat IPv4 i IPv6. |  |  |
| FW musí podporovat zapojení v režimech L2 (s virtuálním L3 rozhraním), L3, transparent a TAP. |  |  |
| FW musí podporovat překlady adres typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64. |  |  |
| FW musí podporovat směrování typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBR (Policy Based Routing). |  |  |
| PBR musí být možno nakonfigurovat na základě všech dostupných metrik typu interface, zóna, IP adresa, uživatel. |  |  |
| VPN |  |  |
| FW musí podporovat site-to-site VPN pomocí protokolu IPSec. Počet tunelů nesmí být licenčně omezený |  |  |
| FW musí podporovat Remote Access VPN pomocí protokolů IPSec a SSL (TLS). |  |  |
| Počet současně připojených uživatelů nesmí být licenčně omezený. |  |  |
| Propustnost IPSec musí být minimálně 2 Gbps. |  |  |
| Management |  |  |
| FW musí obsahovat plnohodnotné grafické rozhraní (GUI) pro správu, bez nutnosti používání centrálního management serveru. Připojení ke GUI musí podporovat šifrování. |  |  |
| FW musí obsahovat plnohodnotné textové rozhraní (CLI) pro správu, bez nutnosti používání centrálního management serveru. Vzdálené připojení k CLI musí podporovat šifrování. |  |  |
| FW musí umožňovat použití šablon pro bootstraping nových FW použitím USB flash disku. |  |  |
| FW musí pro autentizaci a autorizaci administrátorů podporovat protokoly LDAP, Radius, TACACS+, Kerberos a osobní certifikát. |  |  |
| FW musí obsahovat nativní nástroje pro debugging v úrovni L2 – L7 ISO/OSI modelu. |  |  |
| FW musí podporovat nativní nástroj pro odchycení provozu. |  |  |
| FW management musí podporovat práci více administrátorů ve stejném čase, včetně aplikace politik a nastavení vytvořených pouze konkrétním administrátorem. |  |  |
| Součástí dodávky musí být nástroj, určený pro analýzu a zjednodušení převodu L3/L4 pravidel na pravidla L7. Tento nástroj nemusí být součástí FW. |  |  |
| Aplikační kontrola |  |  |
| FW musí podporovat aplikační detekci a kontrolu jako svou nativní funkcionalitu. |  |  |
| Přiřazení povolené či zakázané aplikace musí být nativní součástí vytváření standardního bezpečnostního pravidla. |  |  |
| Definovaná aplikace musí představovat "match kritérium" při policy lookup. |  |  |
| FW musí podporovat identifikaci aplikací napříč všemi porty/protokoly. |  |  |
| FW musí podporovat identifikaci aplikací na nestandardních portech. |  |  |
| Identifikace aplikace musí probíhat přímo ve FW. |  |  |
| FW musí detekovat a zabránit aplikaci měnit porty, tzv. port-hopping. |  |  |
| FW musí podporovat řízení neznámého provozu. |  |  |
| FW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných aplikací bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele. |  |  |
| Kontrola - uživatelské identity |  |  |
| FW musí podporovat vytváření bezpečnostních pravidel na základě uživatelských identit. |  |  |
| Volba uživatelské identity musí být nativní součástí vytváření standardního bezpečnostního pravidla. |  |  |
| Uživatelská identita musí představovat "match kritérium" při policy lookup. |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno, bez nutnosti instalace klienta na koncové zařízení nebo doménový kontroler. |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno, bez nutnosti instalace dalších komponent mimo samotné HW appliance. |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno z Active Directory za pomoci doménového účtu s co nejnižšími možnými právy pro čtení Security logů, bez nutnosti disponovat rizikovými úrovněmi oprávnění (např. Domain Admins). |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno prostřednictvím načtení informace z logového záznamu, získaného pomocí zabezpečeného protokolu Syslog. |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno z terminálových serverů MS (možné za pomoci nainstalovaného agenta). |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno přes webový formulár - Captive Portal. |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno z VPN agenta. |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno z NAC zařízení (přes XML nebo API). |  |  |
| FW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno z X-Forwarded-For (XFF) hlaviček. |  |  |
| Dešifrování |  |  |
| FW musí podporovat dekrypci odchozího SSL/TLS provozu, za pomoci podvržení serverového certifikátu klientům. |  |  |
| FW musí podporovat dekrypci příchozího SSL/TLS provozu, za pomoci naimportovaného privátního klíče interního serveru. |  |  |
| FW musí podporovat funkci SSH proxy a kontrolovat tunelované aplikace. |  |  |
| Dekryptovaný provoz musí být možno definovat na základě URL kategorií, i všech dalších typických parametrů, jako jsou zdrojová a cílová IP adresa, port, uživatelská identita. |  |  |
| FW musí podporovat dekrypci za pomocí ECC (Elliptical Curve Cryptography), včetně DHE a ECDHE pro příchozí i odchozí provoz. |  |  |
| FW musí podporovat dešifrování protokolu TLS verze 1.3. |  |  |
| Sandbox |  |  |
| Firewall musí podporovat možnost odeslat do sandboxu k inspekci neznámé vzorky procházející protokolem SMTP, HTTP, FTP, IMAP, POP3 a SMB. |  |  |
| Sandbox systém musí být od stejného výrobce jako je FW, ale nemusí být HW součástí FW. |  |  |
| Sandbox systém musí být schopen okamžitě automaticky vytvořit IPS/AV signatury pro FW, v případě, kdy je testovaný vzorek vyhodnocen jako škodlivý. |  |  |
| Sandbox musí být schopen automaticky upravit kategorie používané URL databáze pokud zjistí, že testovaný vzorek je škodlivý a komunikuje na konkrétní URL. |  |  |
| Sandbox musí poskytovat aktualizace signatur pro AV, Webfiltering, DNS, Command and Control (dále jen C&C). |  |  |
| Sandbox musí podporovat analýzu vzorku na operačním systému instalovaném přímo na hardwaru, tzn. ne ve virtuálním prostředí. |  |  |
| Sandbox musí podporovat operační systémy Windows, Linux, MacOS a Android. |  |  |
| Report z analýzy odeslaného vzorku do sandboxu musí být přístupný přímo z rozhraní FW. |  |  |
| Aktualizace zero-day signatur musí být instalována do FW v reálnem čase, čili s nulovou prodlevou. |  |  |
| FW musí být schopen detekovat a zablokovat stažení neznámého škodlivého souboru v reálném čase, bez toho, aby byl doručen na koncový bod. |  |  |
| FW musí být schopen detekovat neznámé vzorky přímo na firewallu bez nutnosti napojení na externí zařízení nebo službu. |  |  |
| Bezpečnostní funkcionality |  |  |
| FW musí podporovat zavedení tzv. pozitivního bezpečnostního modelu – whitelisting pouze povolených aplikací a zákaz všeho ostatního, včetně neznámého provozu. |  |  |
| FW musí obsahovat integrovaný systém ochrany proti zranitelnostem (virtual patching) a síťovým útokům (IPS). Databáze IPS signatur musí být uložena přímo ve FW. Aplikace IPS profilu musí být granulární, na úrovni bezpečnostního pravidla. |  |  |
| FW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných IPS signatur bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele. |  |  |
| FW musí obsahovat integrovaný systém ochrany proti přítomnosti virů a škodlivého kódu. Databáze AV signatur musí být uložena přímo ve FW. Aplikace AV profilu musí být granulární, na úrovni bezpečnostního pravidla. |  |  |
| Antivirus musí být schopen kontrolovat provoz v minimálně těchto aplikacích: SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP a SMB. |  |  |
| FW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných spyware signatur bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele. |  |  |
| FW musí podporovat možnost zablokování útoku využívajícího známá C&C centra i v případě, že je provoz šifrován a není možné provádět SSL dekrypci. |  |  |
| FW musí v bezpečnostních pravidlech podporovat použití externích dynamických seznamů. FW musí poskytovat možnost ověřit na základě certifikátů pravost těchto dynamických seznamů. |  |  |
| FW musí pro přístup ke kritickým aplikacím, poskytovat možnost vynutit vícefaktorové ověření prostřednictvím webového portálu, bez ohledu na to, jestli cílová aplikace podporuje vícefaktorovou autentizaci. Tato vlastnost musí být konfigurovatelná na úrovní bezpečnostního pravidla. |  |  |
| FW musí poskytovat možnost zabránit odeslání doménových uživatelských přihlašovacích údajů do jiných, než povolených URL kategorií, pro zabránění phishingu. |  |  |
| FW musí poskytovat funkci k ochraně proti tzv. drive-by downloadům. Způsob ochrany musí být pro uživatele interaktivní s možností volby akceptace rizika a stažení souboru. |  |  |
| FW musí podporovat analýzu DNS dotazu tzv. Sinkhole funkcí, která na dotaz malware DNS URL vratí podvrženou IP adresu pro detailnejší analýzu a zároveň se stanice na původní malware stránku nedostane. |  |  |
| FW musí umožnit rozšíření o funkcionalitu pokročilé analýzy DNS dotazů proti technikám používajícím DGA (domain generation algorithm) v reálném čase dokoupením licence. |  |  |
| FW musí podporovat import SNORT signatur. |  |  |
| AntiDDoS |  |  |
| FW musí obsahovat nativní službu pro ochranu proti útoku typu DoS pomocí limitace počtu spojení na úrovni zdrojová a cílová IP adresa, uživatelská identita a aplikace. |  |  |
| QoS |  |  |
| FW musí poskytovat možnost omezení využívané šířky pásma na základě zdrojové a cílové IP adresy, portu, uživatelské identity, aplikace a času (od – do, den v týdnu + čas apod.). |  |  |
| FW musí podporovat prioritizaci provozu na základě DSCP. |  |  |
| FW musí podporovat prioritizaci provozu na základě Identifikované aplikace. |  |  |
| URL filtering |  |  |
| FW musí obsahovat nativní podporu pro využívání databáze URL. |  |  |
| URL databáze musí být od stejného výrobce jako je FW. |  |  |
| FW musí být schopen použít URL kategorii v definici bezpečnostního pravidla. |  |  |
| FW musí podporovat vytváření uživatelsky definovaných kategorií, bez nutnosti využít externí nástroj a bez nutnosti zásahu výrobce/dodavatele. |  |  |
| URL databáze musí být dynamicky aktualizovaná na základě nově zjištěných URL, vedoucích na škodlivý obsah nebo C&C centra. |  |  |
| URL databáze musí podporovat možnost zařazení do alespoň dvou kategorií najednou pro jedinou URL. |  |  |
| Rozhraní URL databáze ve FW musí obsahovat možnost požádat o rekategorizaci nevhodně zařazených URL bez nutnosti otevírání support case. |  |  |
| Logování |  |  |
| FW musí obsahovat lokální úložiště logů. |  |  |
| FW musí obsahovat nástroj pro analýzu logů bez nutnosti využití dalšího systému mimo GUI. |  |  |
| FW musí podporovat agregované zobrazení logů na základě jednoho filtrovacího pravidla, napříč jednotlivými typy logů, jako jsou provozní logy, logy bezpečnostních incidentů a logy přístupů na URL. |  |  |
| FW musí podporovat přeposílání logů na zařízení třetích stran. |  |  |
| FW musí umožňovat výběr přeposílaných logů na úrovni bezpečnostního pravidla. |  |  |
| FW musí umožňovat vytváření vlastních reportů přímo z grafického rozhraní FW. |  |  |
| Migrace, konfigurace, nasazení do provozu |  |  |
| Návrh zapojení FW do současné síťové infrastruktury. |  |  |
| Prvotní migrace stávajících pravidel FW bude provedena 1:1. |  |  |
| Počet bezpečnostních pravidel určených k migraci je: 50 |  |  |
| Počet překladových pravidel NAT určených k migraci je: 10 |  |  |
| Počet migrovaných L3/VLAN interface je: 10 |  |  |
| Počet Site-To-Site IPsec VPN k migraci: 0 |  |  |
| Součástí implementace je vyladění falešných pozitiv systému Threat Prevention, jako je IPS, AV, AntiBot apod. |  |  |
| Návrh a provedení integrace stávajícího řešení VPN koncentrátoru. |  |  |
| Konfigurace napojení na SIEM zadavatele. |  |  |
| Zálohování konfigurace FW. |  |  |
| Dodavatel zpracuje dokumentaci konfigurace a zapojení FW do síťové infrastruktury. |  |  |
| Veškeré instalační a konfigurační práce budou provedeny osobou s certifikací na dodávané řešení. |  |  |
| Podpora |  |  |
| Technická podpora hardware FW na dobu 36 měsíců od data dodání bude poskytována v režimu NBD (Next Business Day), tzn. odstranění nahlášené závady do druhého pracovního dne. |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………………………...………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |