# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE)..

Část A – tiskový sál v hlavní budově Strakovy akademie

Řešení části A bude spravovatelné z cloudového prostředí. Součástí řešení bude 6 ks WiFi AP
a 1 ks kiosku pro registraci návštěvníků včetně potřebných licencí a podpory HW na 5 let. Součástí dodávky řešení budou konfigurační práce nutné k uvedení dodaného řešení do provozu. Vlastní montáž WiFi AP v tiskovém sále provede sám zadavatel.

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Případný komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura a základní vlastnosti cloudového kontroléru: |  |  |  |
| 1. | Cloudová platforma postavená na mikroslužbách. |  |  |
| 2. | Cloudová platforma dostupná v rámci EU na platformách Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud Platform (GCP). |  |  |
| 3. | Management v rámci public-cloud služby je v souladu s bezpečnostním standardem ISO/IEC 27001. |  |  |
| 4. | Management v rámci public-cloud služby s neomezenou retencí analytických dat. |  |  |
| 5. | Management v rámci public-cloud služby obsahuje podpůrné nástroje pro soulad s GDPR (dohledávání informací, audit log, apod.). |  |  |
| 6. | Management v rámci public-cloud služby obsahuje WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) pro detekci a potlačení bezdrátových útoků. |  |  |
| 7. | Požadujeme dodat funkcionalitu WIPS pro 3 AP z celkem 6 dodaných AP. |  |  |
| 8. | Management v rámci public-cloud služby podporuje sběr lokalizačních analytických údajů (tzv. Location Based Analytics). |  |  |
| 9. | Management v rámci public-cloud služby podporuje technologii dynamických/privátních sdílených klíčů pro bezpečné přidělení unikátního hesla (pro IoT, Guest apod.). |  |  |
| 10. | Management v rámci public-cloud služby má dostupnost min. 99,999%. |  |  |
| 11. | Management v rámci public-cloud služby podporuje responzivní captive portál s možností přizpůsobení dle lokalit, skupin apod. |  |  |
| 12. | Management v rámci public-cloud služby podporuje přiřazení konfiguračních politik na základě lokality, skupin apod. |  |  |
| 13. | Management v rámci public-cloud služby má API rozhraní pro možnost integrace s nástroji a službami třetích stran. |  |  |
| Systém pro řízení bezpečného přístupu návštěvníků do bezdrátové sítě včetně 1 ks registračního kiosku, značka/typ: …………….. |  |  |  |
| 14. | Registrační kiosek s obrazovkou a možností registrace návštěvníků do šifrované bezdrátové sítě. |  |  |
| 15. | Registrační kiosek poskytuje návštěvníkovi bezpečný a unikátní kód pro přístup do šifrované bezdrátové sítě. |  |  |
| 16. | Minimální počet návštěvníků registrovaných prostřednictvím kiosku za 1 měsíc je 500. |  |  |
| 17. | Automatická obnova platnosti WiFi kódu v případě návratu návštěvníka. |  |  |
| 18. | Možnost generovat časově omezený kód pro přístup do WiFi. |  |  |
| 19. | Možnost limitace počtu zařízení pro generovaný kód. |  |  |
| 20. | Možnost vytištění kódu s detaily o bezdrátové síti po registraci. |  |  |
| 21. | Možnost zobrazení QR kódu pro automatícké připojení k WiFi síti po registraci. |  |  |
| 22. | Možnost zasílání kódu s detaily o bezdrátové síti prostřednictvím emailu a SMS. |  |  |
| 23. | Možnost přizpůsobení registračního procesu s možností definice vlastních registračních polí. |  |  |
| 24. | Možnost přizpůsobení vzhledu obrazovky kiosku. |  |  |
| 25. | Možnost vytvoření libovolné jazykové mutace v případě potřeby (min. čeština, slovenština, angličtina). |  |  |
| 26. | Registrace návštěvníků do stejné bezdrátové sítě prostřednictvím registračního SSID s captive portálem. |  |  |
| Požadované vlastnosti 6 ks WiFi AP, značka/typ: …………….. |  |  |  |
| 27. | Enterprise AP pro vnitřní použití, pracující v obou Wi-Fi pásmech současně s možností volby režimu, tvz. SSR (Software Selectable Radio). |  |  |
| 28. | Integrované rádio pro WIPS v obou pásmech (tzv. tri-radio design). |  |  |
| 29. | Integrované IoT rádio BLE 5 (Bluetooth Low Energy). |  |  |
| 30. | Variabilita správy, nasazení a managementu AP (virtuální kontrolér na AP, fyzický kontrolér, virtuální kontrolér, public-cloud management). |  |  |
| 31. | Možnost integrace AP do stávajícího managementu sítě - Extreme Management Center. |  |  |
| 32. | Integrovaná DPI (Deep Packet Inspection) pro aplikační vizibilitu a řízení bez vlivu na výkonnost Wi-Fi sítě. |  |  |
| 33. | Integrovaný TPM (Trusted Platform Module). |  |  |
| 34. | Podpora 2x2:2 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pro pásmo 2.4 GHz. |  |  |
| 35. | Podpora 4x4:4 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pro pásmo 5 GHz. |  |  |
| 36. | Možnost volby rádiového módu v rámci SSR - 2.4GHz/5GHz, dual 5GHz. |  |  |
| 37. | Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac/ax. |  |  |
| 38. | Podpora OFDMA v obou pásmech. |  |  |
| 39. | Podpora 802.1ax s modulací 1024-QAM. |  |  |
| 40. | Podpora TxBF (Transmit Beamforming). |  |  |
| 41. | Podpora VHT20/VHT40/VHT80/VHT160. |  |  |
| 42. | Podpora automatické správy kanálů a vysílacích výkonů. |  |  |
| 43. | Podpora WPA3. |  |  |
| 44. | BLE rádio v souladu s IEEE 802.15.4. |  |  |
| 45. | Integrovaný všesměrový anténní systém pro pásmo 2.4 GHz, 5 GHz, v obou pásmech pro WIPS rádio a pro BLE. |  |  |
| 46. | Vyzařovací diagramy AP v obou pásmech a polarizacích součástí technické specifikace. |  |  |
| 47. | Minimálně jeden 100/1000/2500 Mbps Ethernet port (RJ45) |  |  |
| 48. | Minimálně jeden 10/100/1000 Mbps Ethernet port (RJ45) |  |  |
| 49. | Konzolový port |  |  |
| 50. | USB port |  |  |
| 51. | Možnost napájení AP přes PoE IEEE 802.3af a PoE IEEE 802.3at. |  |  |
| Podpora a záruka |  |  |  |
| 52. | Produkt certifikovaný pro použití v ČR |  |  |
| 53. | Licence, záruka, podpora, aktualizace SW a přístup k novým funcionalitám na dobu minimálně 5 let. |  |  |

Část B – ostatní objekty Úřadu vlády ČR

Součástí řešení části B budou 2 ks HW WiFi kontrolérů a 26 ks WiFi AP včetně potřebných licencí a podpory HW na 5 let. Dodané řešení musí umožnovat integraci stávajících 20 ks WiFi AP zadavatele (16 ks Extreme Networks AP3915i a 4 ks Extreme Networks AP3935i). Součástí dodávky řešení budou konfigurační práce nutné k uvedení dodaného řešení do provozu. Vlastní montáž WiFi AP v objektech Úřaddu vlády provede sám zadavatel.

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Případný komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované vlastnosti 2 ks AP kontrolérů, značka/typ: …………….. |  |  |  |
| 1. | Kontroléry budou fyzické zařízení (appliance). |  |  |
| 2. | Integrovaný napájecí zdroj 230V. |  |  |
| 3. | Instalace zařízení do standardního 19" rozvaděče. |  |  |
| 4. | Možnost nasazení v režimu vysoké dostupnosti s automatickým failover. |  |  |
| 5. | Možnost nasazení v režimu vysoké dostupnosti bez dodatečných licencí. |  |  |
| 6. | Správa zařízení přes webové rozhraní. |  |  |
| 7. | Správa zařízení přes CLI (Command Line Interface). |  |  |
| 8. | Otevřené a zdokumentované REST API pro integrace se systémy třetích stran. |  |  |
| 9. | Podpora správy více nezávislých lokalit. |  |  |
| 10. | Flexibilní směrování provozu pro centralizovaný režim lokality - tunelovaný režim nebo LBO (Local Break Out) přímo na APOD. |  |  |
| 11. | Integrovaná DPI (Deep Packet Inspection) pro aplikační vizibilitu a řízení. |  |  |
| 12. | Možnost integrace kontroléru s management nástrojem výrobce pro jednotný přehled a správu drátové i bezdrátová sítě - Extreme Management Center. |  |  |
| 13. | Možnost integrace kontroléru s analytickým nástrojem výrobce pro sledování výkonosti sítě, aplikací, uživatelů - Extreme Management Center. |  |  |
| 14. | Možnost integrace kontroléru se systémem NAC (Network Access Control) pro bezpečný přístup uživatelů/zařízení do bezdrátové sítě s automatickou distribucí politik - Extreme Management Center. |  |  |
| 15. | Možnost integrace kontroléru s nástrojem výrobce pro řešení WIPS (Wireless Intrusion Prevention System). |  |  |
| 16. | Možnost integrace kontroléru s management nástrojem výrobce v rámci public-cloud služby. |  |  |
| 17. | Zařízení podporuje kontejnerizaci aplikací pro možnosti budoucího rozšíření, např. zajištění bezpečnosti IoT zařízení. |  |  |
| 18. | Nasazení v režimu vysoké dostupnosti. |  |  |
| 19. | Počet licencí pro AP pod správou kontroléru - požadujeme dodat minimálně 45 licencí. |  |  |
| 20. | Počet AP pod správou kontroléru - minimálně 125, v režimu vysoké dostupnosti minimálně 250. |  |  |
| 21. | Počet současně připojených uživatelů v rámci kontroléru při nasazení v režimu vysoké dostupnosti - minimálně 4000. |  |  |
| 22. | Propustnost data plane kontroléru dle RFC2544 - minimálně 3.5 Gbps. |  |  |
| 23. | Propustnost data plane kontroléru dle RFC2545 s šifrováním - minimálně 2.0 Gbps. |  |  |
| 24. | Počet ethernet portů 10/100/1000 Base-T - minimálně 4 porty. |  |  |
| 25. | Out-of-band management port 10/100/1000 Base-T (RJ45). |  |  |
| 26. | Lokální konzolový port (RJ45) |  |  |
| 27. | USB port |  |  |
| 28. | Podpora automatické správy kanálů a vysílacích výkonů. |  |  |
| 29. | Podpora "seamless roaming". |  |  |
| 30. | Podpora "airtime fairness". |  |  |
| 31. | Podpora "client load balancing". |  |  |
| 32. | Podpora "band steering". |  |  |
| 33. | Podpora IEEE 802.11h |  |  |
| 34. | Podpora IEEE 802.11k |  |  |
| 35. | Podpora IEEE 802.11r |  |  |
| 36. | Podpora IEEE 802.11w |  |  |
| 37. | Podpora IEEE 802.11u |  |  |
| 38. | Podpora IEEE 802.11e |  |  |
| 39. | Podpora OFDMA v obou pásmech |  |  |
| 40. | Podpora "BSS Coloring" |  |  |
| 41. | Podpora "Target Wake Time" |  |  |
| 42. | Podpora WPA2-Enterprise (802.1X/EAP) |  |  |
| 43. | Podpora WPA3-Personal (SAE) |  |  |
| 44. | Podpora WPA3-Compatibility (SAE nebo WPA2/PSK) |  |  |
| 45. | Podpora "Active Directory Authentication" |  |  |
| 46. | Podpora "RADIUS authentication" |  |  |
| 47. | Mapování QoS mezi bezdrátovou částí a ethernet (DSCP/ToS-to-WMM). |  |  |
| 48. | Možnost propagace hostname AP v beacon rámcích. |  |  |
| 49. | Globální přehledový dashboard s možností přizpůsobení. |  |  |
| 50. | Přehledový dashboard pro jednotlivé lokality s možností přizpůsobení. |  |  |
| 51. | Možnost definice vlastních dashboardů pro detailnější sledování RF parametrů sítě (RSS, RTT, TxRate, RxRate apod.). |  |  |
| 52. | Vizualizace umístění AP v mapovém podkladu lokality přímo na kontroléru. |  |  |
| 53. | Vizualizace pokrytí bezdrátovým signálem v mapovém podkladu přimo na kontroléru. |  |  |
| 54. | Vizualizace kanálového plánování v mapovém podkladu přímo na kontroléru. |  |  |
| 55. | Kontrolér umožňuje konfiguraci dle lokalit. |  |  |
| 56. | Všechna AP v lokalitě sdílí stejnou konfiguraci (SSID, VLAN, role zabezpečení apod.). |  |  |
| 57. | Možnost šifrování komunikace mezi AP a kontrolérem (Control Plane) pomocí IPsec. |  |  |
| 58. | Možnost šifrování komunikace klientů v tunelovaném režimu (Data Plane) pomocí IPsec. |  |  |
| 59. | Možnosti pro automatické vyhledání kontroléru pomocí L2 discovery, DHCP option, DNS nebo SLP (Service Location Protocol). |  |  |
| 60. | Automatické mapování AP do lokalit a provisioning na základě modelu, hostname, IP adresy, CIDR, nebo sériového čísla. |  |  |
| 61. | Podpora IEEE 802.1Qcj |  |  |
| 62. | Podpora SNMPv2/v3 |  |  |
| 63. | Dynamické přiřazení VLAN pro jednotlivé uživatele. |  |  |
| 64. | Dynamické přiřazení L2-L7 ACL profilu pro jednotlivé uživatele. |  |  |
| 65. | Dynamické přiřazení QoS profilu pro jednotlivé uživatele (802.1p, ToS/DSCP, omezení šířky pásma). |  |  |
| 66. | Podpora více VLAN profilů na jednom SSID. |  |  |
| 67. | Podpora více L2-L7 ACL profilů na jednom SSID. |  |  |
| 68. | Podpora více QoS profilů na jednom SSID. |  |  |
| 69. | Možnost aplikovat přístupový profil na základě hostname zařízení, IP adresy, skupiny uživatele (RADIUS, LDAP), typu nebo umístění zařízení. |  |  |
| 70. | Interní captive portál pro řízení přístupu uživatelů přes webový prohlížeč s možností self-registration. |  |  |
| 71. | Interní captive portál s vysokou mírou přizpůsobení vzhledu pro desktop i mobilní zařízení (texty, loga, záhlaví, barvy apod.). |  |  |
| 72. | Možnost upravit registrační formulář pro self-registration s vynucením zadání hodnot. |  |  |
| 73. | Systém podporuje portál v následujících jazykových mutacích - čeština, angličtina, němčina, francouština. |  |  |
| 74. | Možnost externího captive portálu. |  |  |
| 75. | Možnost integrace s externím systémem správy hostovských přístupů. |  |  |
| 76. | Podpora ověření pomocí účtů třetích stran - Facebook, Google, Microsoft. |  |  |
| 77. | Ověření administrátorských účtů vůči lokální databázi. |  |  |
| 78. | Ověření administrátorských účtů proti externímu serveru RADIUS. |  |  |
| 79. | Možnost zachytávání provozu (Packet Capture) do souboru na bezdrátovém i ethernet rozhraní APOD. |  |  |
| 80. | Možnost filtrace zachytávání provozu dle IP/MAC adresy. |  |  |
| 81. | Možnost filtrace zachytávání provozu dle protokolu (TCP, UDP, ICMP). |  |  |
| 82. | Možnost přístupu k CLI AP z kontroléru (vzdálena konzole) bez nutnosti přímého přístupu k APOD. |  |  |
| 83. | Detailní logy pro další diagnostiku s možností možností fulltextového vyhledávání a filtrace, definice času a s možností exportu. |  |  |
| 84. | Rozdělení diagnostických logů dle povahy - obecné události, auditní, AP, klienti apod. |  |  |
| 85. | Možnost exportu diagnostických logů na Syslog server. |  |  |
| Architektura a základní vlastnosti 26 ks WiFi AP, značka/typ: …………….. |  |  |  |
| 86. | Enterprise AP pro vnitřní použití, pracující v obou Wi-Fi pásmech současně s možností volby režimu, tvz. SSR (Software Selectable Radio). |  |  |
| 87. | Integrované rádio pro WIPS v obou pásmech (tzv. tri-radio design). |  |  |
| 88. | Integrované IoT rádio BLE 5 (Bluetooth Low Energy). |  |  |
| 89. | Variabilita správy, nasazení a managementu AP (virtuální kontrolér na AP, fyzický kontrolér, virtuální kontrolér, public-cloud management). |  |  |
| 90. | Možnost integrace AP do stávajícího managementu sítě - Extreme Management Center. |  |  |
| 91. | Možnost integrace AP s nástrojem pro řešení WIPS (Wireless Intrusion Prevention System). |  |  |
| 92. | Integrovaná DPI (Deep Packet Inspection) pro aplikační vizibilitu a řízení bez vlivu na výkonnost Wi-Fi sítě. |  |  |
| 93. | Integrovaný TPM (Trusted Platform Module). |  |  |
| 94. | Podpora IEEE 802.1Qcj |  |  |
| 95. | Podpora 2x2:2 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pro pásmo 2.4 GHz |  |  |
| 96. | Podpora 4x4:4 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pro pásmo 5 GHz |  |  |
| 97. | Možnost volby rádiového módu v rámci SSR - 2.4GHz/5GHz, dual 5GHz |  |  |
| 98. | Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac/ax |  |  |
| 99. | Podpora OFDMA v obou pásmech |  |  |
| 100. | Podpora 802.1ax s modulací 1024-QAM |  |  |
| 101. | Podpora TxBF (Transmit Beamforming) |  |  |
| 102. | Podpora VHT20/VHT40/VHT80/VHT160 |  |  |
| 103. | Podpora automatické správy kanálů a vysílacích výkonů |  |  |
| 104. | Podpora WPA3 |  |  |
| 105. | BLE rádio v souladu s IEEE 802.15.4 |  |  |
| 106. | Integrovaný všesměrový anténní systém pro pásmo 2.4 GHz |  |  |
| 107. | Integrovaný všesměrový anténní systém pro pásmo 5 GHz |  |  |
| 108. | Integrovaný všesměrový anténní systém v obou pásmech pro WIPS rádio |  |  |
| 109. | Integrovaný všesměrový anténní systém pro BLE |  |  |
| 110. | Vyzařovací diagramy AP v obou pásmech a polarizacích součástí technické specifikace |  |  |
| 111. | 100/1000/2500 Mbps Ethernet port (RJ45) |  |  |
| 112. | 10/100/1000 Mbps Ethernet port (RJ45) |  |  |
| 113. | Konzolový port |  |  |
| 114. | USB port |  |  |
| 115. | Možnost napájení AP přes PoE IEEE 802.3af a PoE IEEE 802.3at. |  |  |
| Architektura a základní vlastnosti systému WIPS |  |  |  |
| 116. | Samostatná platforma pro WIPS (Wireless Intrusion Prevention Systém) dostupná jako fyzické nebo virtuální zařízení (virtual appliance). |  |  |
| 117. | Správa zařízení přes webové rozhraní. |  |  |
| 118. | Podpora nasazení na více nezávislých lokalit. |  |  |
| 119. | Monitoring Wi-Fi infrastruktury pro ochranu proti bezdrátovým útokům |  |  |
| 120. | Detekce škodlivých aktivit v bezdrátovém prostředí na základě signatur |  |  |
| 121. | Detekce škodlivých zažízení v reálném čase s automatickým potlačením pro rychlou reakci proti útoku |  |  |
| 122. | Možnost automatického potlačení škodlivých AP vložených do sítě na úrovni switche (vypnutí portu) |  |  |
| 123. | Možnost definice ACL pro omezení přístupu škodlivých zařízení do sítě |  |  |
| 124. | Lokalizace škodlivých zařízení v mapě |  |  |
| 125. | Integrované nástroje pro reporting s možností přizpůsobení |  |  |
| 126. | Detekce anomálií s možností včasného upozornění |  |  |
| 127. | Možnost definice politik pro vynucení bezpečnostního nastavení v rámci bezdrátové sítě |  |  |
| 128. | Automatizovaná klasifikace bezdrátových zařízení na základě definovaných pravidel |  |  |
| 129. | Integrovaný nájstroj pro notifikace na detekované incidenty a anomálie |  |  |
| 130. | Nástroje pro náhled do bezdrátové sítě v reálném čase s motností analýzy sítě a provozu s možností zachytávání paketů. |  |  |
| 131. | Nástroje pro spektrální analýzu pro monitorování a troubleshooting zdrojů rušení. |  |  |
| 132. | BIPS (Bluetooth Low Energy Intrusion Prevention Systém). |  |  |
| 133. | Minimální počet dedikovaných senzorů licencovaných pro WIPS - 21 senzorů. |  |  |
| Podpora a záruka |  |  |  |
| 134. | Produkt certifikovaný pro použití v ČR. |  |  |
| 135. | Záruka, podpora, aktualizace SW a přístup k novým funcionalitám na dobu minimálně 5 let. |  |  |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené
v příloze C výzvy k podání nabídky – Technická specifikace.

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |