Technická specifikace

Specifikace díla

„Dodávka sytému generálního klíče pro Úřad vlády ČR “

- Úvod - popis

Předmětem zakázky je realizace nového systému generálního klíče v objektech Úřadu vlády ČR (systém SGK). Důvodem realizace SGK je zastaralost současného systému, potřeba sjednocení klíčů v budovách Úřadu vlády ČR (dále jen „Úřad“) a zvýšení bezpečnosti, ochrany osob a majetku, nastavení hierarchie přístupů s ohledem na provozní požadavky.

- Specifikace a prvky Systému generálního klíče (dále „SGK“)

2.1. Po uzavření smlouvy o dílo zhotovitel provede zaměření v budovách Úřadu a zpracuje Systém generálního klíče vč. potřebného počtu všech prvků, v němž ve spolupráci s objednatelem a dle jeho pokynů bude nastavena hierarchie přístupových práv s dostatečným počtem skupin vč. jednotlivců (vše dle požadavků objednatele). Dále bude vytvořen uzamykací plán a celkový položkový rozpočet pro cenu díla.

Systém předpokládá 20 skupin skupinového klíče (přístupy do místností sdružené do jedné skupiny např. skupina 10 kanceláří pro potřeby úklidu), hlavní klíč č. 1 (přístupy pouze do zabezpečených místností objektu), hlavní klíč č. 2 (přístupy do všech ostatních nezabezpečených místností) 
a generální klíč (přístupy do všech místností celého objektu).

V rámci SGK bude vytvořen generální klíč, kterým bude možno odemknout veškeré cylindrické vložky celého systému, dále pak hlavní klíče, které budou členěny dle jednotlivých oblastí objektu a skupinové klíče dle jednotlivých úseků. Ke každé cylindrické vložce bude současně existovat vlastní klíč v počtu kusů dle požadavku objednatele (na základě zaměření a vytvoření kompletní/finální podoby SGK).

2.2. Prvky SGK

Požadovanými prvky SGK jsou:

- Cylindrické vložky, které umožňují odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, skupinovým klíčem a vlastním klíčem;

  - rozměry v rozmezí 32-36/36-42 – budou upřesněny zaměřením na osazených dveřích v budovách Úřadu

- Generální klíč, který má přístupová práva do všech cylindrických vložek;

- Hlavní klíč, který má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek;

- Skupinový klíč, který má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek;

- Vlastní klíč, který má přístupová práva do jediné konkrétní cylindrické vložky;

- Visací zámky pro venkovní použití s průměrem tvrzeného oka zámku v rozmezí 8-10 mm, vč. klíčů, které jsou kompatibilní se systémem SGK.

Provedení – design: u dodaných vložek i klíčů objednatel požaduje v designu satén/nikl, nebo obdobném.

Pro účely stanovení předpokládané nabídkové ceny systému generálního klíče, jsou stanoveny tyto předpokládané počty jeho prvků:

810 ks cylindrických vložek běžných rozměrů

2 500 ks klíčů

5 visacích zámků pro venkovní použití s průměrem tvrzeného oka zámku v rozmezí 8-10 mm

U stávajících cylindrických vložek je převažující délka zámků 32/36.

Kompletní finální počty a rozměry/typy prvků SGK budou zhotovitelem určeny až na základě zaměření a vytvoření kompletního SGK, přičemž bude upřesněna konečná cena díla, která bude určena násobkem skutečného počtu jednotlivých prvků SGK a příslušných jednotkových cen uvedených v čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Technické požadavky na SGK:

3.1. Vlastnosti a technické požadavky:

- vložky a klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem po dobu minimálně 10 let od podání nabídky – patent/užitný vzor chrání konstrukci, výrobu klíče proti nezákonnému kopírování,

- systém SGK bude ve shodě s požadavky na: uzamykací systém na typ RC 4,

- systém SGK bude splňovat minimálně certifikaci NBÚ typ 3 (Národní bezpečnostní úřad),

- systém SGK bude splňovat požadavky kvality dle příslušných ČSN, ČSN EN a právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. Příslušnými ČSN EN se rozumí zejména ISO 9001 a ČSN EN 1627:2012,

- cylindrické vložky budou splňovat odolnost proti nedestruktivní metodě bumpingu/SG,

- výroba duplikátu klíče bude možná pouze u výrobce či specializovaných smluvních partnerů systému a to pouze za splnění určitých, předem dohodnutých bezpečnostních pravidel resp. po prokázání oprávnění pro výrobu pro daný systém generálního klíče,

- dodaný systém SGK musí umožňovat funkci prodloužených klíčů,

- systém SGK bude splňovat minimálně 20 úrovní přístupů včetně generálního klíče.

3.2. Další požadavky a specifikace Systému generálního klíče

- vložky a klíče budou označeny pořadovým číslem – na každou vložku a klíč bude provedena indexace gravírováním a dále každý klíč bude označen vyměnitelnou barevnou visačkou dle požadavků zadavatele (zadavatel uvádí, že bude požadováno min. 7 barev),

- každá doobjednaná pozice klíč/cylindrická vložka bude zhotovitelem evidována a na vyžádání objednatele je možné ji obdržet v elektronické podobě např. v aplikaci excel (aktualizovaný uzamykací plán, v editovatelné podobě),

- dodávka bude včetně přípravy a zpracování uzamykacího plánu, montáže, instalace a provozního zaškolení obsluhy objednatele (správa systému),

- na dodané komponenty SGK bude dodavatelem poskytnuta záruka min. 24 měsíců.