Technická specifikace

| Minimální technické požadavky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navýšení diskové kapacity VMware |  |  |
| Požadavek | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu/popis daného parametru |
| Název/typ nabízeného zboží: |  |  |
| 1. Diskové pole musí mít alespoň dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu vysoké dostupnosti. |  |  |
| 2. Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na minimálně 90 ks disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO karty, licence. |  |  |
| 3. Diskové pole musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity přidáváním jednotlivých disků do volných pozic. Architektura vyžadující pro každé zvýšení výkonu či kapacity dokoupení celé diskové police, nebo více než 1ks disku není přípustná |  |  |
| 4. Disky i diskové řadiče diskového pole musí být vyměnitelné za provozu, bez nutnosti odstávky diskového pole. |  |  |
| 5. Každý řadič diskového pole musí obsahovat non-volatilní médium, zajišťující bezpečné uchování obsahu zápisové paměti při výpadku napájení či poruše HW. Řešení pomocí UPS nebo napájecího zdroje s integrovanou baterií není přípustné. |  |  |
| 6. Součástí dodávky musí být následující příslušenství - 4 ks kabel SFP28 to SFP28 25GbE délka 3 metry. |  |  |
| Minimální konfigurace každého řadiče: |  |  |
| 7. 192 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) |  |  |
| 8. Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. |  |  |
| 9. 4 ks front-end portů 10/25 GbE iSCSI |  |  |
| 10. Volné pozice pro osazení dalších minimálně 8 ks front-end portů FC32 |  |  |
| Diskový subsystém: |  |  |
| 11. Osazení minimálně 10 ks disků 7.68 TB NVMe Self-Encrypting Enterprise, s certifikací FIPS 140-2. |  |  |
| 12. Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). |  |  |
| 13. Čistá kapacita, po odečtení všech režií diskového pole, využitelná pro připojené servery, minimálně 55 TB. |  |  |
| 14. Při výpočtu čisté kapacity je povoleno uvažovat s pozitivním přínosem hardwarové komprese a deduplikace, prováděné diskovým polem, maximálně však v celkovém poměru 4:1. |  |  |
| Požadované vlastnosti v ceně zboží: |  |  |
| 15. Diskové pole musí obsahovat funkce komprese a deduplikace na blokové vrstvě (SAN). Deduplikace i komprese musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro řetězce opakujících se znaků. |  |  |
| 16. Diskové pole musí podporovat distribuované řešení spare kapacity, kdy v případě výpadku jednoho disku dochází k rekonstrukci ochrany dat za použití volné kapacity a výkonu všech ostatních disků. Řešení pomocí dedikování celých disků jako Hot-Spare disky není přípustné. |  |  |
| 17. Diskové pole musí obsahovat funkci pro replikaci dat na úrovni hardwaru, funkční mezi dvěma poli stejného typu. Funkce replikace musí být bez licenčních omezení na kapacitu. |  |  |
| 18. Diskové pole musí obsahovat funkce pro vytváření snapshotů a tenkých klonů na HW úrovni. |  |  |
| 19. Diskové pole musí obsahovat plánovač automatického vytváření snapshotů, integrovaný přímo ve firmware tak, aby vytvoření snapshotu nebylo závislé na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru. |  |  |
| 20. Diskové pole musí být uvedeno v seznamu HCL certifikovaných řešení na www.vmware.com (pro virtualizační platformu verze VMware vSphere 7.0 U3 a 8.0. U1 ). |  |  |
| 21. Je požadován záruční servis 5 let, SLA 24x7 se započetím servisního zásahu v sídle zadavatele nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |
| 22. Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou SSD disky či NVRAM karty bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |  |  |
| 23. Součástí servisu musí být automatické hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledové centrum výrobce (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit, výkon a latence). Vyžadována je komunikace zabezpečeným protokolem HTTPS/SSL či obdobným. |  |  |
| 24. Součástí dodávky musí být webového rozhraní (GUI) sloužící pro centrální správu a monitoring nového diskového pole. Jednotné GUI musí také umožňovat sledování výkonového zatížení, latence, kapacitního obsazení, zdravotního stavu a skutečně dosažených poměrů datové redukce. Grafické reporty kapacit a výkonů musí být dostupné minimálně 1 rok zpětně. |  |  |
| 25. Součástí dodávky musí být časově i kapacitně neomezené licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. |  |  |
| 27. Diskové úložiště musí podporovat minimálně následující souborové protokoly: NFS v3/v4/v4.1, CIFS, SMB 2.0/3.0, FTP, SFTP. |  |  |
| 28. Podpora NVMe over FC, iSCSI, NVMe over TCP |  |  |
| Požadované implementační služby |  |  |
| 29. Montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW v prostředí zákazníka: Konfigurace LUNů a jejich připojení k serverům. Připojení nových i stávajících polí do jednotného monitorovacího GUI. Otestování funkcí vysoké dostupnosti. Migrace vzorku produkčních dat k ověření správné funkčnosti deduplikace a komprese. Zpracování administrátorské dokumentace s popisem skutečného provedení celého řešení. - Zaškolení k používání řešení v délce minimálně 8 hodin. |  |  |